令和８年度

はしご付消防ポンプ自動車（３０ｍ級）仕様書

千葉市消防局

はしご付消防ポンプ自動車仕様書

（３０ｍ級）

第１　総　　則

１　この仕様書は、千葉市消防局（以下「当局」という。）が、令和８年度に製作するはしご付消防ポンプ自動車１台（以下「車両」という。）の構造、性能及びこれらに関する一切の仕様について定める。

２　車両は、消防用のシャシにはしご装置、消防用資機材等を架装し、機動性・耐久性に優れた走行安定性の良い緊急自動車で、かつ各部の操作、点検整備が容易な構造であること。

３　受注者は、契約締結後１４日以内に当局と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき３０日以内に製作承認図書を作成して提出し、承認を受けた後に製作すること。但し、当局が認めた場合はこれを延長することができる。

４　車両の製作は、本仕様書、仕様概要図及び製作承認図書によるものの他、消防用車両の安全基準検討会が定める「消防用車両の安全基準について」の項目を満足し、且つ、「道路運送車両法」、「道路運送車両の保安基準」及び各種の関係法令等をすべて満足するものとし、各部に使用する材料、部品等は新品であること。

５　受注者は本仕様書について疑義が生じたときは、速やかに当局の担当者に連絡し指示を受けるとともに、確認の図書等を取り交わすこと。

６　受注者は安全上・技術上等のやむを得ない理由において仕様変更の必要が生じたときは、速やかに当局と協議すること。その場合、契約金額の増減等が発生しない場合に限り、当局と受注者間において協議書を交わすことによって仕様変更できるものとする。

７　受注者は、車両製作中において当局担当者の指示に従わなくてはならない。

第２　提出書類及び検査

１　製作承認図書（受注者返却用を含め、Ａ－４版ファイル綴り込みのうえで２部提出すること。）

（１）製作工程表

（２）諸元明細表

ア　シャシ諸元

イ　はしご装置関係諸元

ウ　取付品，付属品のメーカー及び型式諸元

（３）製作図

ア　ぎ装外観（５面図）　　Ａ３サイズ

イ　骨組全体図　（はしごを含む）

ウ　はしご操作装置関係図一式

エ　各種安全装置関係図一式

オ　油圧ポンプ駆動機構図（補助油圧ポンプを含む）

カ　油圧配管系統図

キ　電気配線系統図

ク　ポンプ搭載図

ケ　ポンプ配管図

コ　放水配管系統図

サ　その他必要な図面

（４）計算書

ア　荷重分布計算書

イ　最大安定傾斜角度計算書

ウ　はしご関係強度計算書

エ　車両重量計算書

（５）その他当局が指示するもの

２　完成図書（別途指示あるものを除き、車両納入時に提出すること。）

以下のものをＡ４版ファイルに綴り込みのうえ３部提出すること。

（１）完成図（５面図）　　Ａ３サイズ

（２）承認図書に綴り込みの各種図書

（３）各検定合格証の写し

（４）エンジン、シャシパーツリスト及び修理解説書

（５）車両及びポンプ取扱説明書（動画説明含む。詳細別途協議）

（６）改造申請書の写し

（７）指示する部分の工程写真（エンジン番号写真含む）

（８）完成写真（ＣＤ－Ｒ）

新規登録後、車両ナンバーが確認できる鮮明なもので、左右側面、前後面、上面及び左右斜前面（右斜前面についてはカラーサービス版Ｌ判サイズ各５枚を納入時提出のこと。）

（９）納品書（内訳書を含む。）

（10）自動車検査証の写し

（11）その他当局が指示するもの。

３　検　査

（１）検査は、製作工程表に基づき、検査を受けられる状態で日程を決定すること。

（２）検査の依頼は、実施予定日の２０日前までに検査日時、場所等を記載した「検査依頼書」を提出すること。

（３）検査に当たっては、営業及び設計担当者が必ず立ち会うこと。

（４）検査時期

ア　中間検査（外板部塗装実施直前頃）

イ　中間検査（車両重量計測時）

ウ　完納検査（車両納入時）

エ　その他必要なとき。

第３　車体及びぎ装

１　シャシ

（１）諸元

ア　シャシ型式　　　１０トン車級４ドアダブルキャブシャシ

イ　エンジン　　　　水冷４サイクルディーゼル

ウ　ホイールベース　５，７００ｍｍ以下

エ　駆動方式　　　　二輪駆動（オートマチックトランスミッション）

オ　バッテリー　　　１２Ｖ－１００Ａ又は２４Ｖ－１００Ａ以上の容量を有するもの。

カ　完成車両の主要寸法

（ア）全長　　　　　１１，０００ｍｍ以下

（イ）全幅　　　　　　２，４９０ｍｍ以下

（ウ）全高　　　　　　３，７００ｍｍ以下

（２）シャシ取付品

ア　キャブ内の計器類及び電装品は標準品とする。但し、エンジン油温計、エンジン稼働時間計、電流計が装備されていないときは、別に取り付けること。

イ　ステアリング装置は、パワーステアリングとすること。

ウ　油圧または空気で作動する駐車用ブレーキを取り付けること。

エ　燃料タンク容量は１００Ｌ以上とし、外部から直接補給できる位置に給油口を設けること。

オ　バッテリーは、駆動及び積載機器等を作動させても容量に余裕があるものを搭載すること。あわせて、点検及び交換が容易に行えるよう引出式とし、雨よけのカバーを取り付けること。但し、ボックスを設ける場合はこの限りではない。

カ  フォグランプを設けること。

キ　シャシメーカー純正のエアコン装置を取り付けること。

ク　各ステップ類には、すべてアルミ縞板を取り付けること。

ケ　ヘッドライトはＨＩＤ式若しくはＬＥＤ式とすること。

コ　タイヤはオールシーズンラジアルタイヤとすること。

２　キャブ

（１）形状はキャブオーバー型ダブルシートで乗車人員は５名以上とし、乗車人員分のシ－トベルトを取り付けること。

（２）バンパー上部にはアルミ縞板を取り付けること。

（３）キャブ前面に消防章及び赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（４）ルーフ上部に赤色警光灯及び拡声装置付電子サイレンスピーカーを、フロントバンパー内に電動サイレンを取り付けること。

（５）キャブ前席及び後席天井中央部に自動車用ＬＥＤ照明灯（独立スイッチ付）をそれぞれ取り付け、運転席側への遮光措置を講じること。ただし、遮光の必要がないときはこの限りでない。また、必要ならば保護枠を設けること。

（６）乗降用のステップは可能な限り大型化し、形状、強度とも十分なものにするとともに足部及び蹴込部には、アルミ板又はステンレス板等を用いて滑り止め及び養生をすること。

（７）前席及び後席乗降用アシストグリップを設けること。また、フロントガラスメンテナンス用のグリップ等を設けること。

（８）センターコンソール付近に電子サイレン装置及び機能集中型操作スイッチ（パイロットランプ付）を設け、前席中央に消防救急無線電話装置及び指令管制システム車載運用端末装置（ＡＶＭ）モニターを取り付ける物入れボックスを設けること。

（９）キャブ内天井部に資機材収納棚及び携帯拡声器１器を取り付けること。

（10）前席と後席の中間にステンレス製握り棒（直径２５ｍｍ程度）を設け、書類等（Ａ３サイズ横）を収納できるパンチングメタル製ボックスを取り付けること。また、ステンレス棒に可動式フックを５個以上設けること。

（11）ＬＥＤ式フレキシブルマップランプを助手席側フロントピラー付近に取り付けること。

（12）助手席付近に空気呼吸器固定装置を設け、後席に空気呼吸器３基を取り付ける固定装置（マジックベルト式）及び面体フックを設けること。また、固定装置の下部及び後席背部に予備ボンベが収納できるよう固定装置を設けること。（ただし、車両製作上支障がある場合には別途指示）

（13）全座席は超防汚カバー張りとし、後席は座面下に収納部を設けるとともに背当て部は折畳シート式とすること。

（14）キャブチルトは電動油圧式とすること。

（15）キャブ内の電気配線は、露出部が無いよう全て内張り内にフレキシブルパイプ等を用いて通すこと。

（16）キャブ内フロントガラスにドライブレコーダーを取り付けること。

（17）車両後方の安全を確認するためのバックアイモニター及びバックトーク機能を設置すること。（詳細は別途協議）

（18）電動サイレンのスイッチについては、運転席側及び助手席側の両方に取り付けること。

（19）両側前後窓にはサイドバイザーを設け、フロアマットを全席足元に敷くこと。

（20）キャブルーフには、縞板を取り付けること。

（21）キャブ右側後方下部に車輪止めの固定金具を設けること。（構造上不可能な場合は別途協議）

（22）その他、キャブのぎ装についての細部事項は別途指示する。

３　ポンプ室及び資機材収納室等

（１）骨組は完全に自立する構造とし、強度を損なわない範囲で極力軽量化を図るとともに、　　　　側板、腰板等に直接大きな荷重を負担させないこと。

（２）ポンプ室の形状は、ポンプ及び配管等を容易に取り出し得る構造とすること。

（３）ポンプ室上部の点検口は、可能な限り大きく製作し点検整備時に内部に進入が容易な構造とすること。

（４）ポンプ室及び資機材収納室には、室内及び操作部を有効に照らす照明（ＬＥＤ式）を設けること。

（５）車体両側には、可能な限り収納室を設けること。なお、収納室及びポンプ室の扉はシャッター式とし、資機材に合わせた可動式棚及び取付装置等を設けること。（詳細別途協議）

（６）ポンプ室及び資機材収納室内等で水の滞留する恐れのある場所には、適当な大きさの水抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。

（７）車両左右後輪付近に、スモールライトと連動した路肩灯を設けること。

（８）車両最後端両側に車輪止め固定金具を設けること。

（９）ポンプ室付近の両側に照明灯（ＬＥＤ、伸縮・回転・俯仰可能）を取り付け、スイッチは作業性に富んだ位置に設けること。

（10）天板及びプラットホームには全てアルミ縞板を取り付けること。また、付属品を収納できるボックス等を可能な限り設けること。

（11）車両後面に、赤色警光灯（点滅式）及び作業灯（ＬＥＤ式）を設けること。（位置等は別途協議）また、プラットホームを有効に照らす作業灯（ＬＥＤ式）を設けること。

（12）灯火類、計器灯等にはその機能を失わない範囲で保護枠を取り付けること。

（13）車両中央部の左右及び後部にはプラットホーム昇降用ステップを設けるとともに、ステンレスパイプ製の手摺を必要に応じて取り付けること。

（14）ターンテ－ブルはプラットホ－ムより一段高くするとともに、プラットホームの床板は適宣分離し取り外しが容易な構造で取り付けること。

（15）車両には、次のものを取り付けること。

ア　車両支持装置の操作盤

イ　油圧力計

ウ　その他、必要なもの及び指示するもの

（16）自衛噴霧装置を車両の左右に各３個設け、開閉操作バルブ及び通水確認パイロットランプは車両両側面に取り付けること。なお、中継配管及びポンプ配管と両方から送水できるように配管を設け、最下部となる位置にドレ－ン機構（バルブ等）を取り付けること。

（17）車両には、本仕様書内で指示するボックス類のほか、可能な限り多くのボックスを設け、資機材の収納ができるようにすること。

（18）車両には次に掲げる事項を見易い位置に、容易に消えない方法で表示すること。

ア　製造に関する銘板

イ　主要諸元に関する銘板

ウ　操作に関する銘板

エ　取扱方法の概要、注意事項に関する銘板

（19）使用するバルブ及びコックはすべてＹＯＮＥ製を使用し、予備のメンテナンス用ボールコックシールキットを使用数分付属させること。

４　消防救急無線電話装置等

（１）消防救急無線電話装置は本体のみ別に当局から支給するので、受注者がアンテナ等の構成機器を取り付けること。（詳細は別途指示）

（２）消防救急無線を使用するために必要となるアンテナ等の構成機器までの配線及び車両バッテリーからの配線を実施すること。（詳細は別途指示）

（３）指令システム車載端末装置（別途支給）を取付けるため、別紙１に基づき取付け場所の確保及び加工を実施すること。

（４）ルーフには、消防救急無線電話装置用のアンテナ２本に加えて、ＧＰＳアンテナ１本を設置するため、車内の天井部にアンテナ接地用金属板（金属製ルーフの場合は不用）及び作業用点検口を必要数設けること。（詳細は別途協議）

（５）車両後側には、指令システム車載端末装置の外部設定器及び無線マイク（富士通ゼネラル製ＭＣ－７３Ｄ又は同等品以上）を設置するとともに、その付近に消防救急無線用スピーカー（ユニペックス製ＣＡ－１５０ＳＴ　Ｆ又は同等品以上）を取り付けること。（詳細は別途指示）

５　その他

（１）車体に取り付ける部品及びアルミ、ステンレス板等を留めるボルト、ナット、ビス類は性能上支障がない限りステンレス製を使用することとし、貫通部分で危害を及ぼす恐れがある部分は袋ナットを使用すること。また、シャシとアルミ、ステンレス等を直接取り付ける場合には十分な錆止め処理を施し、合わせ部分には水の進入を防ぐための十分なコーキングを施すこと。

（２）坂道勾配を考慮し、アプローチアングル及びデパーチャーアングルを確保すること。

（３）ステップ部、蹴り込み部、資機材取り付け部及びその他指示する場所には塗装部保護のためアルミ又はステンレス板を取り付けること。

（４）側板及びステップの交わる部分に水が滞留しない構造とし、錆等の発生を防止するため十分な防錆処置を施すこと。また、側板及びステップの外縁は折り曲げ加工を施し、切断部は丸みをつけて身体に危害が及ばないように入念に仕上げること。

（５）車両全周囲に、再帰性に富んだ反射材（オラライト　ＪＶ１０４Ｅ　ｐｌｕｓ【レッド】又は同等品）を張り付けること。

（６）各ステップ、その他指示する場所に防滑テープを張り付けること。

第４　ポンプ装置

１　主ポンプ

（１）主ポンプは、受注者が製作した消防用Ａ－２級以上の性能を有するものを装備すること。

（２）ポンプの架装に際しては、点検整備が容易に行えるようにすること。

（３）動力伝達、ポンプミッション等は受注者仕様を基本とする。

（４）排水装置は電動式ドレンとし、PTOスイッチに連動して作動すること。（詳細別途協議）

２　真空ポンプ

（１）真空ポンプは、無給油式のものとするとともに、操作はポンプ室左右いずれからでもできること。

（２）揚水の完了を示す表示をポンプ室ポンプ操作液晶パネル内に取り付けること。

（３）真空ポンプ駆動装置及び自動揚水装置はボタン操作により可動する自動式とし、揚水と同時に自動的に停止するものとする。

３　吸　口

（１）７５ｍｍ以上のボールコック（ストレーナ付）を車両両側に各１個設け、自在エルボを介して呼称６５差込式メス金具及び呼称７５×１０ｍの吸管（反射材入）を取り付けること。（吸管はポンプ室内に巻き固定しておくこと。）

（２）コックの操作は、左右ともに車両前方で開となること。（放口、中継吸口も同様とすること。）

４　中継吸口（開放型）

（１）中継吸口は６５ｍｍボールコックとし、ポンプ室左右に各１口を設けること。

（２）中継吸口には呼称６５差込式メス金具を取り付けること。

（３）塔送水用中継口を車両後部に４口設けること。

５　放 口（開放型）

（１）放口は、６５ｍｍボールコックとし、ポンプ室左右に各１口以上設けること。

（２）各放口には、流量計を取り付けること。

（３）放口には、呼称６５差込式オス金具を取り付けること。

６　ポンプ配管

（１）配管の材質は、日本工業規格Ｇ５５０１若しくは日本工業規格Ｇ３４５２と同等以上の品質を有するものを使用すること。

（２）配管の曲部はつとめて大きくとり、摩擦損失を最小限におさえること。

（３）配管の結合にはフランジを使用し、点検、修理時に容易に脱着できること。

７　冷却配管

（１）冷却配管は、バルブ、グラスボール付ストレーナーにより、ポンプミッション、オイルクーラーを経て補助クーラーに至るものとすること。なお、冷却配管には詰まりを考慮した予備回路を併設すること。

（２）ポンプ室キャブ側の操作し易い位置に冷却水送水用バルブを設け、配管は銅パイプ（又は同等の性能を有するもの）とすること。

（３）冷却水の不通を示す表示及び警告音をポンプ室ポンプ操作液晶パネルに取り付け、冷却水不通時に表示する構造とすること。

（４）配管の途中に振動の相違が生じる場合は、フレキシブルパイプ等により振動の吸収を図　ること。

８　ポンプ調速及び動力伝達

（１）スロットルハンドルは電子式とし、ポンプ室左右のいずれにおいても計器類を見ながら操作できる位置に取り付け、左右とも右回転でスロットルアップすること。

（２）スロットルハンドルは、円滑にして微細な調速が可能であるとともに、振動等によって　　　変調しないものであること。

（３）ポンプの運転操作は、運転席付近及び左右ポンプ室に設けたＰＴＯ作動スイッチにより行うものとし、スイッチは運転席計器板の見易い位置に設けること。また、ＰＴＯの駆動時に点灯するパイロットランプ（赤色）を運転席に、駆動を示す表示をポンプ室ポンプ操作液晶パネルに取り付けること。なお、ＰＴＯはオートマチックミッションのセレクトレバーが走行ポジション又はサイドブレーキを掛けていない状態では接続できない構造とすること。

（４）左右操作盤にボタン式の緊急減圧スイッチを設け、ボタン作動時は即座にエンジン回転をアイドリングまで下げ、水吐出圧力を減圧する構造とすること。通常の放水終了時にも使用出来る様、減圧後はスロットル操作すればすぐにスロットルアップできる構造とすること。

（５）放水圧がホースの耐圧以上になると、警報を発してエンジン回転を制御すること。

（６）ＰＴＯがつながっていない場合は、全てのスロットルダイヤルを操作してもエンジン回転操作が出来ない構造とし、スロットルの開度表示もＰＴＯが入っている時のみ変化すること。

９　計器

（１）各ポンプの作動状況、吸口、中継吸口、放口の開閉状況、揚水状況、エジェクターの開閉状況、水流、ＰＤＦ表示のポンプ取扱説明書（拡大・縮小出来ること）、水流図、ポンプ回転状況、時刻等が容易に確認できる７.０型(インチ)以上の大型液晶パネルを左右両側に設けること。また、視認性と操作性を考慮し自動調光機能付きパネルとし、操作は左右に設けたパネルスイッチにて行えること。

（２）ポンプ室の両側に、ポンプ圧力計・ポンプ連成計（２分割式）、またポンプ回転計及び積算機能付き流量計をポンプ操作液晶パネル内に取り付けること。

なお、流量計については車体の左右に関わらず、両側面の放水口の流量が確認できること。また流量の表示は放水操作時の目安となるように、流量によって表示色が変化すること。

（３）計器類の取り付けはステンレス板とすること。

（４）不具合が発生した場合に、原因の特定を容易にするため、ダイアグ機能を設け、エラー履歴を１０件程度記録し、液晶ディスプレイ内で確認できること。

第５　はしご装置

１　諸元

（１）規格地上高　　　　　３０．０ｍ程度

（２）最大作業半径　　　　１４．０ｍ以上

（３）最低地上高　　　　　－２ｍ程度

（４）起立角　　　　　　　－１０゜～７５゜

（５）性能　　　　　　　　最大地上高まで１２０秒以内

（６）バスケット許容荷重　４００ｋｇ

（７）放水性能　　　　　　地上２２．０ｍ以上において毎分３，０００ℓ以上

２　はしごの構造

（１）はしご装置の構造部分の材料の形状及び構造は受注者の規格とするが、点検整備が容易にできる構造とすること。

（２）はしご装置は、起伏・伸縮・旋回の運動範囲のいかなる条件のもとに操作を行っても異常なく、振動又は騒音を発生することなく安全、平滑な動作ができるものであること。

（３）はしご構造部分の安全率、車両の安定度等は、緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱に規定するものとする。

（４）５連の梯体部で構成され、５連目は屈折構造を有しこれらを繋ぐリンク装置と屈折用油圧シリンダーにより構成されるものとする。

（５）梯体部の横桟は各段において重複するものとし、梯体部を昇降することができる構造とすること。

なお、横桟の踏面には滑り止め措置を行うこと。

（６）梯体の先端部には、次のものを備えること。但し、下記イ、ウについてはバスケットに取り付けでも可能とする。

ア　控え綱用取付金具　　　　２個（左右の両端）

イ　緩降機用掛け金具        １個

ウ　風速計              　　１式

エ　その他、指示するもの

（７）梯体最下段には、次のものを取り付けること。

ア　補助はしご　　　　　　　　１基（チタン、１連３．１ｍ）

イ　振り子式起伏角度計　　　　１基

ウ　照明灯　　　　　　　　　　２基（ＬＥＤ式）

エ　とび口　　　　　　　　　　２本

オ　控え綱リール　　　　　　　２基（ロープバックで代用可）

カ　その他、指示するもの

３　はしご駆動油圧機構

（１）シャシエンジンにより油圧ポンプを駆動し、はしごの起伏・伸縮・旋回・傾斜矯正、アウトリガー及びジャッキの全操作を行うことができる構造とし、油圧機器を保護するために油圧ポンプの吐出側に油圧安全弁を設けること。また、油圧ポンプはロードセンシングにより必要な圧、油量を発生させることができるものであること。

（２）作動油はストレーナー付作動油タンクから油圧ポンプにより加圧され、はしごの作動は切り替え弁の操作によりそれぞれの動作を行う構造とすること。

（３）油圧配管等は、設計圧の1.５倍の油圧又は設計圧に５ＭＰａを加えた油圧に対して、き裂、破損及び油漏れのないものであること。

４　補助油圧ポンプ

シャシエンジンまたは油圧ポンプの故障を考慮し、バッテリー駆動の補助油圧ポンプを設け、手動切り替え弁等にて収納操作が行えること。

５　ジャッキ・アウトリガ装置

（１）ターンテーブルの前後側面の左右に張り出し式油圧ジャッキを設け、ジャッキは前後左右とも車体より外側に張り出し、はしご操作時の車体の安定を図る構造とすること。

（２）ジャッキの接地圧は０．９ＭＰａ以下であり、その接地部分は１０度以上の傾斜地面に確実に接地できるものとすること。

（３）アウトリガーは４本個別に任意の位置に張り出し操作ができ、また、ジャッキは４本同時に操作ができる構造とすること。また、張り出し幅に応じて３段階の色分けを施し、先端に警告灯を設けること。（同等品可）

（４）ジャッキには、パイロットチェック弁を設けて、油圧ホースが破損した場合にあっても縮まない構造とすること。

（５）ジャッキの接地面とピストンロッドとの結合は自在関節とするとともに、ジャッキには減圧弁を設け、無理に車両を持ち上げない構造とすること。

（６）はしごの使用範囲は、ジャッキ、アウトリガーの張り出し幅に応じて自動的に制御される構造とすること。

（７）ジャッキ取付部付近にジャッキ照射灯を取り付けること。

６　傾斜矯正装置

（１）傾斜矯正装置は、はしごの傾斜を全方向に対し７度から１１度程度の範囲で自動的に矯正できるものとすること。なお、自動矯正ははしご収納状態で行えるものとし、ロックピンにより自動的に固定する構造とする。

（２）作動は、はしご収納姿勢の状態で自動的に矯正完了するものとし、はしご操作時に矯正を要しない構造とすること。

７　はしご起伏装置

（１）梯体と支持フレーム及びこれらを繋ぐ２本の起伏用油圧シリンダーにより構成されているものであること。

（２）操作は、起伏レバーを操作することによりシリンダーに圧油を送り伸縮させ、はしごの起伏を行う構造とすること。

８　はしご伸縮装置

伸縮装置は、はしご各段に取付けるワイヤーロープを介して伸縮を行う構造とし、起立角度が低い場合でも縮梯操作が行えるように引き戻し装置を設けること。また、伸縮操作が円滑に行えるようにローラーやパッド材を適所に設けること。

９　はしご旋回装置

（１）旋回装置は、タ－ンテーブル内側に大歯車を設け、ターンテーブル上面に設けられた旋回用減速機付油圧モーターに設けられた小歯車と組み合わせて旋回装置を構成するものとする。

（２）操作は、旋回レバーを操作することにより油圧モーターを回転させ、減速機を経て小歯車が回転してターンテーブルを旋回させるものとし、減速機にはメカニカルブレーキを設け、外力によりはしごが旋回しない構造とすること。

１０　屈折装置

屈折装置は、最上段の屈折部と基本部の間に関節部を設け、２本の屈折用シリンダーを屈折部と基本部に接続し、シリンダーの伸縮により屈折する構造とすること。

１１　水管装置

（１）水管は伸縮水管とし、材質はアルミニウムで表面は硬質アルマイト処理を施すこと。

（２）伸縮水管の内径は７５ｍｍ以上とすること。

（３）伸縮水管は放水銃に接続し、起伏・伸縮・屈折時でも放水できること。

（４）ポンプから水管に接続する管路を設け、途中にバルブを設けること。

（５）車両後部に水管接続中継口を設ける場合には、中継口をめくら蓋及びカバーで覆うこと１２　バスケット装置

（１）梯体先端部に固定式のバスケット装置を装備するものする。

（２）バスケットは、梯体がいかなる角度においても常に平衡が保つように平衡装置を備えるものとすること。

（３）バスケットには、放水角度及び展開角度が変えられる放水銃、自衛噴霧ノズル、照明灯、先端灯火（橙色）２個及び荷掛け兼降下用支点を取り付けること。

（４）バスケットにはインターホンを設け、基部操作部と会話ができること。

（５）屋内進入用ホースを取り付けるための配管及び放口（呼称５０差込オス）を設置すること。（取付位置、方法は別途指示する。）

（６）自衛噴霧送水管に送水を遮断できるコックを設けること。

（７）バスケット床面には滑り止めを施すとともに、手摺高さ１１００ｍｍ以上を確保すること。

（８）バスケット前面には、展開するタラップを設け、屋内進入および乗降が容易かつ安全にできる構造とすること。（詳細別途協議）

（９）放水銃はエアフォームノズルと付け替えができる構造とし、放射方向及び角度を遠隔操作できるものであること。

（10）基部操作席において操作及び視認可能なカメラをバスケットに取り付けること。

（11）バスケット周囲にストレッチャーが取付けられる構造とすること。（詳細別途協議）

（12）バスケット後方は、空気呼吸器を着装した状態での活動が容易となるよう後方にオフセットした形状であること。

（13）バスケット底面には、荷役吊り下げ用の支点を設けること。（最大荷重２７０ｋｇ以上）

（14）バスケット内の床面にデッドマンペダル（誤作動防止カバー付）を設けること

１３　はしご基部操作装置

（１）ターンテーブル上に基部操作席を設け、起伏、伸縮、旋回、屈折の各操作レバー及びはしご姿勢表示装置、モニター装置、各種操作スイッチ、照明灯コントローラー、インターホン等のはしご操作に必要な装備を取り付けること。なお、操作は操作部主スイッチを踏んだときのみ行える構造とすること。

（２）バスケット内にはしご操作装置を設け、起伏、伸縮、旋回、屈折、放水銃の操作レバー及びモニター装置、各種スイッチを取り付け、バスケット内よりはしご操作が行えるようにすること。

なお、はしご操作は操作部主スイッチを踏んだときのみ行えること。

（３）はしご本体の起伏、伸縮、旋回、屈折の各動作は、同時に操作することができる構造とすること。

（４）はしご姿勢表示装置は、アウトリガーの張り出し幅に応じた作業半径と現在の姿勢を数字だけでは無く感覚的に認識できる絵や図で表示する構造で、自動停止時及び異常発生時は警報とあわせ警告表示を行えること。

（５）基部操作席には、隊員保護用屋根を取り付けること。

（６）各装置の操作レバー、バルブ及びスイッチ類には、見易い大きさのネームプレートを取り付けること。

１４　リフター装置

（１）梯体部の上側沿いに昇降するリフターを設けること。

（２）リフターへの乗り移りのためターンテーブルからリフターに通じるタラップを設け、タラップは梯体に安全に乗り移りができる構造であること。

（３）リフター内にリフター操作盤を設け、リフター昇降操作が行えるものであること。

（４）リフター内の床面には滑り止め加工を施し、落下防止用の柵等を設けるとともに自己確保用の支点を設けること。

（５）リフターは、空気呼吸器を着装した状態の隊員が３名以上搭乗できるもので、背面側の落下防止柵は１１００ｍｍ以上の高さを有したパンチングメッシュ構造とすること。

１５　安全装置

「消防用車両の安全基準について　はしご自動車編」に定められるもののほか、下記の装置を備えること。なお、安全装置が作動しはしごが自動停止した場合には、安全側となる操作のみ可能である構造とすること。

（１）最終限界自動停止装置

はしごの起立・倒伏及び伸長・短縮時に、その限界にきた時又は操作レバーを急に離した時には、自動的に低速となり軟停止する構造とすること。

（２）使用限界自動停止装置

アウトリガー張り出し幅に対し、起伏角及び伸長の度合いがはしごの安全の限度に達した場合、はしごは自動的に停止する構造とすること。

（３）障害自動停止装置

はしごが起伏・伸縮・旋回・屈折の各動作中にセンサーが障害物に当たった時は、はしごの動作を停止し、危険を防止する構造とすること。

（４）ジャッキ伸縮防止装置

油圧配管または油圧ホース等が破損してもジャッキが伸縮しない構造とすること。

（５）はしご伸縮・倒伏防止装置

俯仰角伸縮状態で油圧配管及びホース等が破損してもはしごが伸縮・倒伏しない構造とすること。

（６）自動速度制限装置

はしごの長さが変化しても先端部の最大起伏周速度が過大にならないよう、又、作業半径に関係なくはしご先端の最大旋回周速度が過大にならないよう、自動的に速度を制御する構造とすること。

（７）緊急停止装置

バスケット内及び車両後面に全ての動作を停止させる緊急停止スイッチを設けること。

なお、高所での安全を考慮し緊急停止時は停止したスイッチから復旧できるよう、エンジンを停止しない構造とすること。また、はしごの操作は、基部操作席及びバスケット内に足踏み式のスイッチを設け、スイッチを踏み込んだ時のみはしご操作が行える構造とし、離した場合ははしごの作動が停止する構造とすること。

（８）はしごインターロック装置

ジャッキが完全に接地されている場合のみ、はしご操作ができる構造とすること。

（９）車体保護装置

はしごが倒伏状態で旋回した場合に，梯体が車体に衝突しない範囲で停止する構造とすること。

（10）ジャッキインターロック装置

はしごが完全に収納されていなければジャッキ操作ができない構造とすること。

なお、ジャッキが収納されていない時には、アウトリガーの操作はできない構造とすること。

（11）シャシスプリング弾性遮断装置（構造的に必要な場合のみに限る。）

シャシスプリング等による外的弾性を機械的に遮断する装置を取り付けること。

（12）傾斜自動停止装置

はしごの傾斜角が２度以上になった場合、自動停止する構造とすること。

（13）他力旋回防止装置

はしごが他力によって旋回しない構造とすること。

（14）車両支持装置の飛出防止装置

走行中にジャッキ及びアウトリガーが飛び出さない構造とすること。

（15）感電防止装置

バスケット内の隊員の感電を防止するため、送電線に近づいた場合に警報を発する装置を設けること。

（16）塔監視装置

起伏・伸縮の検出を２重にすることで、はしご制御盤の異常を監視する構造とすること。

なお、手動操作時等使用限界停止装置が働かない場合でも、はしごが使用限界付近に達すれば自動的にはしごを停止するものとする。

（17）はしご収納支援装置

はしご収納の際に、位置を自動で微調整する構造とすること。

（18）背面荷重警報装置（構造的に必要な場合のみ）

梯体背面荷重が安全限界に達し、危険状態となる前に警報を発する構造とすること。（19）屈折時縮梯自動停止装置

屈折段が収納状態でない場合に縮梯を自動的に停止させる装置とし、縮梯作業が屈折装置等に損傷を与える限界まで達したときに、縮梯を自動的に停止させるものであること。

（20）屈折操作防止装置

屈折段が屈折可能範囲でない場合に屈折作業操作を停止させる装置とする。

（21）リフター落下防止装置

リフター昇降ワイヤーが切断した場合に、自動的にブレーキをかけリフターの落下を防止する装置とする。

（22）リフター自動停止装置

リフターがはしご先端の第１限界まで達した時点で自動停止し、これを解除すると第２限界まで低速上昇できる装置とする。また、第２限界に達した時点で自動停止すること。また、最下段に達した時点でも自動停止すること。

（23）隊員落下防止装置

夜間活動時の隊員落下を防止するため車体プラットホーム周囲にＥＬ式ブルーライト（ＳＬＥＬ-１０）を埋込むこと。

（24）不具合監視装置

はしご装置および付随ポンプ装置の不具合が発生した際、原因を特定するため、ダイアグ機能を設けエラー履歴を記録できるようにすること。またIoT情報収集端末を設置することで車両に関するデータを自動取得し、故障の早期発見、解決ができるようにすること。

第６　電装品

１　各章で指示する電装品の取り付け及び配線は、それぞれの電装品の容量に見合った配線及びヒューズを使用し、ぎ装用ヒューズボックスを増設したうえで取付機器は全てヒューズを通すとともに、ヒューズボックスのカバーには接続機器の名称及び容量を付すこと。また、防水措置を施すこと。

２　配線は系統別に色分けし、シャシ及び車体の貫通部はブッシュゴム又はグロメット等で保護すること。また、機器類付近の接続部は圧着端子とし、端子には絶縁被覆措置を講ずる

こと。

３　電気機器（消防救急無線装置を除く）及び照明灯類の配線は車両のメインスイッチを切った時、すべてＯＦＦとなること。

４　過充電防止機能付バッテリー充電器（ずぼら充電器）を後席下部に設け、外部引き込みコンセントは防水用蓋付マグネットコンセントとし、給電用コードを付属すること。

５　電気機器には雑音防止を施すとともに、スイッチ類で必要と思われるもの及び電動サイレンにはリレ－を設けること。

６　各スイッチ類には銘板を取り付けること。

７　車体後面付近には、ジャッキの張り出し幅に応じて無段階に表示色の変わる目盛を取り付けること。

８　車両中央部左右に、補助方向指示灯を設けること。

９　車両最後端両側にスモールランプに連動した車幅灯を取り付けること。

第７　取付品、付属品

１　本仕様書内の指示する取付品、付属品等は別表のとおりとし、詳細については別途指示す　る。なお、別表で指示するものの他に、各種規格上必要なものは全て付属させること。

２　取付品、付属品のうちで、必要なもの及び別に指示するものには、現物合わせにより固定　金具を設けること。

３　灯火類、照明灯類には、必要に応じ保護枠を取り付けること。

４　取付品、付属品の積載場所については別途指示する。

５　車両外側に積載する取付品、付属品には、安全性を考慮して落下防止処置をすること。

６　取付品、付属品について、同等品を用いる場合は同等品申請をし、当局の承認を受けること。

第８　塗装及び記入文字

１　塗装

（１）車両外板部及びはしご支持フレ－ム等は、アクサルタコーティングシステムズ製センタリＡＢ　ＪＣ－１４２９を使用すること。

（２）車両外板部等は、特殊化学液にて十分な錆落としのうえ、素地調整を行い、プライマー、　パテ付、水研ぎ、サーフェイサー等を実施の後、熱風乾燥炉でよく乾燥させてから焼き付け塗装を行うこと。

（３）ポンプ室、その他各ボックス内及びコントロールタワーはシルバー色に塗装すること。

なお、指示するボックス内はアンダーコーティングを施すこと。

（４）梯体は、十分な錆落としのうえ親骨部は黄色蛍光とし、他はシルバーとすること。

また、バスケット底部は黄色蛍光塗料を塗ること。但し、黄色蛍光塗料と同等以上の質であればその限りではない。

（５）各種配管類は法定塗装とし、油圧ホースには塗装しないこと。なお、油圧配管で支持フレームの下方となる部分にはそれぞれの系統別に色分けを実施すること。

（６）アルミ縞板、ステンレス板、メッキ加工品及びタイヤホイール（予備タイヤを含め、純正色はシルバー系を使用）以外の部分は全て塗装を施し、金属露出部分がないようにすること。

（７）特に指示のない部分は、原則として黒色塗装とすること。

２　メッキ

次のものには良質のクロムメッキを行うこと。但し、耐腐食性金属を使用の場合は除く。

（１）各操作レバー

（２）各計器類、作業灯等の取付品

（３）各媒介金具等の付属品

（４）取手、手摺、止め金等

（５）フロントグリル及びミラーカバー

- その他塗装を施していない部分

３　記入文字

（１）キャブ両側のドア部及び車両前後部には、次により「千葉市消防局」と記入のこと。

また、その下部には「FIRE BUREAU CHIBA」と英語表記も記入のこと。

ア　書　体　　丸ゴシック体

イ　書き方　　左側から記入

ウ　字　色　　白色

エ　大きさ　　概ね１２０ｍｍ×１２０ｍｍ

（２）キャブ両側のフロントドア下部に、次により「若葉」と記入のこと。

ア　書　体　　丸ゴシック体

イ　書き方　　左側から記入

ウ　字　色　　白色

エ　大きさ　　概ね１００ｍｍ×１００ｍｍ

（３）キャブルーフの縞板に、次により「若葉梯子」と２段書きで記入のこと。

ア　書　体　　丸ゴシック体

イ　字　色　　黒色

ウ　大きさ　　概ね９００ｍｍ×９００ｍｍ

（４）次により「シンボルマーク」を記入すること。

ア　位置　　　車体両側面

イ　大きさ　　概ね２５０ｍｍ×２００ｍｍ

ウ　デザイン　別途指示

（５）両側面の指示する部分には、次により「はしご車」とそれぞれ記入のこと。

ア　書　体　　丸ゴシック体

イ　書き方　　左から記入

ウ　字　色　　白色

エ　大きさ　　別途指示

（６）その他

ア　各文字については、塗装終了後、配置、大きさ等について再度指示する。

イ　上記以外の記入文字については、別途指示する。

第９　補　　則

１　車両は、関東運輸局千葉運輸支局の新規登録検査に合格した後、当局に納入すること。

２　車両納入時、性能、構造、員数等の検査を行う。

なお、車両は燃料を満タンの状態で納入すること。

３　保証期間は、完成車の納入日から１年間とする。但し、付属品等でそれ以上となっているものについてはその期間とする。また、保証期間以後に設計不良、工作不良に起因する不都合が生じた場合は、無償にて部品の取替えまたは修理を行うこと。

４　受注者は、契約締結後に「アフターサービス・メンテナンス体制確約書」（別紙２）を消防局総務部施設課装備係へ提出すること。

５　車両の納入後４日以内に配置場所等において、２日間程度の取扱い説明を実施すること。

６　別表に記した資機材のうち、生産中止などの理由により調達が不可能である型式については、当局が同等品以上として許可したものに限り変更可能とする。

７　自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料については入札価格に含まないものとするが、自動車リサイクル料、その他諸費用については入札価格に含むこと。

８　受注者は、車体番号通知書を登録予定日の閉庁日を除いた３０日前までに消防局総務部施設課装備係へ提出すること。

９　受注者は原則として、当局が指示する緊急自動車の仮届出用関係書類（車庫証明関係書類も含む）を登録予定日の３０日前までに、また、車両登録後、当局が指示する緊急自動車の本届出用関係書類を速やかに、消防局総務部施設課装備係に提出すること。（詳細等は別途指示する。）

別表　取付品及び付属品①　　　　　　　　　令和８年度　はしご付消防ポンプ自動車

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 電子サイレン装置 | １式 | 大阪サイレン製 ＴＳＫ－Ｄ１５２ （音声合成装置、スピーカー付）または同等品 |
| ２ | 電動サイレン | １式 | 大阪サイレン製 ６ＳＡ型または同等品 |
| ３ | 赤色警光灯（ルーフ） （車両前面） （車両後面） | ２ ４ ２ | 大阪サイレン製 ＮＦ－３－ＫＪＢ又は同等品 大阪サイレン製 ＬＦＡ－１００又は同等品 大阪サイレン製 ＬＦＩＡ－３００又は同等品 |
| ４ | 後退警報器 | １ | ライトカット機能付き |
| ５ | 作業灯 | ２ | プラットホーム 大阪サイレン製 ＬＩＡ－２００ |
| ６ | 照明灯（梯体部） （バスケット） （車体） | ２ １ ２ | 佐藤工業製 フラッシュボーイＬＥＤ NEO100 小糸製作所 ＭＹＳ－７５ＬＰ 佐藤工業製 フラッシュボーイＬＥＤ NEO180 |
| ７ | 自衛噴霧装置 | １式 | 車両６、バスケット必要数 |
| ８ | 放水銃 | １ |  |
| ９ | エアフォームノズル | １ | ３０００型 |
| １０ | 電流計 | １ |  |
| １１ | ラジオ | １ | シャシメーカー純正品 |
| １２ | エアコン | １式 | シャシメーカー純正品 |
| １３ | 時計 | １ | シャシメーカー純正品 |
| １４ | エンジン油温計 | １ |  |
| １５ | エンジン回転計 | 必要数 | エンジン稼働時間計も含む |
| １６ | 室内灯 | 必要数 |  |
| １７ | 庫内灯 | 必要数 | ＬＥＤ式 |
| １８ | 後退警報器 | １ |  |
| １９ | 消防用無線装置 | １式 | 本体のみ別途支給（デジタル方式） |
| ２０ | 外部無線送話装置 | ２組 | 富士通ゼネラル製 ＭＣ―７３ ユニペックス製 ＣＡ－１５０ＳＴ Ｆ又は同等品 |
| ２１ | 消防章 | １ |  |
| ２２ | 手元ライト | １式 | エンジン部、計器部、ステップ部、ボックス部、室内等 |
| ２３ | 伸長計 |  |  |
| ２４ | 起伏角度計 |  |  |
| ２５ | 傾斜角度計 | １ | キャブ内 |
| ２６ | 水準器 | 必要数 | 車両後部 |
| ２７ | はしご使用時間計 | １ |  |
| ２８ | 風速計 | １ | 基部操作席に表示 |
| ２９ | 油圧計 | １ | 作動油用（主回路用及びジャッキ用を含む。） |
| ３０ | 油温計、油量計 | １式 | 作動油用 |
| ３１ | はしご用インターホン装置 | １式 | 基部操作席～バスケット間の連絡用 |
| ３２ | 基部操作席用照明灯 | １式 | ＬＥＤ １０Ｗ程度 |
| ３３ | はしご先端表示灯 | １式 |  |
| ３４ | ポンプ圧力計 | 必要数 |  |
| ３５ | ポンプ連成計 | ２ | 真空計兼ねるもの。 |
| ３６ | 多目的表示ディスプレイ | １式 | 流量計、積算流量計、ポンプ回転計 ポンプ使用時間計等含む |
| ３７ | 旋回収納指針 | １ |  |
| ３８ | 吸管 | ２ | ７５φ×１０ｍ以上 黄色反射加工線入り |
| ３９ | 吸口ストレーナー | ２ | ７５φ |
| ４０ | 吸管ストレーナー | ２ | 岩崎製作所製 １６ＳＫＧＦ３Ｐ（吸管ロープ付） 又は同等品 |
| ４１ | 吸管枕木 | ２ | ７５φ 木製 |
| ４２ | 消火栓金具 | ２ | ７５φネジメス－６５φ差込メス ×２ |
| ４３ | 消火栓等開閉金具 | １式 | 消火栓開閉金具（１２００㎜）Ｔ型レンチ 耐震貯水槽レンチ 十字型消火栓開閉器 （日之出水道機器製１０６型バール）又は同等品 |
| ４４ | 吸管スパナ | ２ | （放口スパナと兼用） |
| ４５ | 管鎗 | ２ | ６５φ用アルミ 単管鎗（検定品） |
| ４６ | 可変ノズル | ２ | ＹＯＮＥ製ダブルコントロールノズル 又は同等品 |
| ４７ | 放水口金具 | ２ | ６５φネジメス－６５φ差込オス |
| ４８ | 空気呼吸器 | ４ | ドレーゲル製 エアーボス アクティブＨＡ 面体収納バッグ・カバーグラス・ボンベ付 又は同等品 |
| ４９ | 予備ボンベ | ４ | 帝人エンジニアリング製 STL1083SH 上下カバー付 又は同等品 |
| ５０ | とび口 | ２ | 柄長１．８ｍ程度 |
| ５１ | 金てこ | １ | １ｍ程度 |
| ５２ | 剣先スコップ | １ |  |
| ５３ | 車輪止め | ２ |  |
| ５４ | 消火器 | １ | ＡＢＣ粉末 薬剤６ｋｇ（必要に応じてカバー付） |
| ５５ | ポンプ工具 | １式 | グランドスパナ、グラスボールスパナ等 |
| ５６ | 消防ホース | １０本 | ６５ｍｍ×２０ｍ（差込メス－差込オス） カラーホース |
| ５７ | 可搬式照明器具 | １式 | マキタ製ＭＬ００８Ｇ １基 （パワーソースキットXGT3、専用三脚） Ｊａｃｋｅｒｙ製ポータブル電源1500 Ultra １基 ５０ｍ防滴コードリール １基 接地コンセントオス コネクターメスの短コード付 又は同等品 |
| ５８ | ジャッキ敷板 タイヤ敷板 | 各４ | マグネット式樹脂製 |
| ５９ | 基部操作席カバー | １ | 防水加工品 |
| ６０ | 車高計測棒 | １ | 樹脂製 |
| ６１ | 昇降機用安全ベルト (労働安全衛生規則準拠品) | ５ | ＡＳＴＲＯ 国際バージョン 又は同等品 |
| ６２ | 絶縁手袋 | ４ | ヨツギ株式会社製 高圧用電気絶縁ゴム手袋 特大１、大３ 又は同等品 |
| ６３ | タイヤチェーン | １式 | シングルタイヤ用（スプリング式または同等品） |
| ６４ | ホースブリッジ | １式 | 大型車対応型 |
| ６５ | けん引ワイヤー | １ | １５φ×５ｍ以上 |
| ６６ | 斧 | １ |  |

別表　取付品及び付属品②　　　　　　　　　令和８年度　はしご付消防ポンプ自動車

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | ドライブレコーダー | １式 | ドライブカメラ製 ＷｉｔｎｅｓｓⅣ－ＳⅡ ＳＤカード（３２ＧＢ以上）６枚付 |
| ２ | バスケット取付カメラ | １式 | 受注者仕様 |
| ３ | 単はしご | １ | 日本消防梯子㈱製チタン製ＭＴＬ－１３１ または同等品 |
| ４ | ナンバーフレーム | １ | 車両メーカー純正品又は同等品 |
| ５ | ピストルグリップ ノズル | ２ | YONE製 NV-40FTSL セレクトダブル タービンティース（呼び４０ ０．５Mpa）又は同等品 |
| ６ | 中継口ストレーナー | ２ | ６５φ |
| ７ | ストレッチャー | １ | バスケットに脱着可能なもの（折り畳み式） |
| ８ | ボルトクリッパー | １ | 柄長０．６ｍ程度 |
| ９ | 掛矢 | １ | ゴム製（柄は木製） |
| １０ | 万能斧 | ２ | レスキューアッキス ＳＤ－０１型 又は同等品 |
| １１ | 強力ライト | ４ | ストリームライト製 バルカン１８０ファイヤー １８０Ｆ（充電器付） |
| １２ | サルベージシート | ２ | アルミックス製 収納袋入り ３．５ｍ×５．３ｍ |
| １３ | 携帯用拡声器 | ２ | ノボル製 レイニーメガホンタフｐｌｕｓ ＴＳ－６３１又は同等品 |
| １４ | スタンドパイプ | １ | エルボ離脱式スタンドパイプ標準型 |
| １５ | アコーディオン式作業表示板 | ２ | ポーター工業製Ｍ１６０、文字板は別途指示 又は同等品 |
| １６ | 消防用ホース | ２ | ４０ｍｍ×２０ｍ（差込メス－差込オス） ヨコイ パープルストライプまたは同等品 |
| １７ | 消防用ホース | ２ | ５０ｍｍ×１０ｍ（差込メス－差込オス） カラーホース |
| １８ | 媒介金具 | ２ | ５０φ差込メス－４０φ差込オス |
| １９ | ホースバック | ２ | ＦＳ・ＪＡＰＡＮ Ｗ５０－６５ 又は同等品 |
| ２０ | 停止表示板 | １ | 法定品 |
| ２１ | 誘導棒 | ２ | ＬＥＤ式 |
| ２２ | 車両工具 | １式 | 京都機械工具 ＳＫ４５３１１Ｍ 又は同等品（テストハンマー、ハブレンチを含む） |
| ２３ | スペアタイヤ | １式 |  |
| ２４ | 車輪止め | １ |  |
| ２５ | ブースターケーブル | １ | バッテリー対応型（５ｍ） |
| ２６ | 伸縮コーン | ５ | 専用ケース付、ＬＥＤ内照式、高さ７０ｃｍ |
| ２７ | 救命胴衣 | ４ | 東洋物産製 千葉市消防局仕様 又は同等品 |
| ２８ | 可搬式送排風機 | １式 | 櫻護謨製：ＢＩＧ ＨＰ １８ｉＢまたは同等品 |
| ２９ | 携帯警報器 | ４ | ドレーゲル製 BG1000ボタン 又は同等品 |
| ３０ | 携帯送風機 | １ | マキタ製CF101D 又は同等品可 |
| ３１ | 熱画像直視装置 | ５式 | シークサーマル製 FirePRO300 又は同等品 |
| ３２ | 消火栓転落防止器具 | １ | クイックホールsign 又は同等品 |
| ３３ | ロープ | １式 | スターリン ファイアーテック２ ３００m |
| ３４ | 除菌消臭機 | ５式 | ㈱タムラテコ製 イデアフォグ |
| ３３ | 予備鍵 | ３ |  |
| ３４ | 専用オイル、 グリス等 | 必要数 | グリスガン付、作動油こし器 |
| ３２ | オイルポット | １ |  |
| ３３ | リターンフィルタ用 エレメント | １ |  |
| ３４ | 携帯電話 | １式 | 本体、充電器 テレビ（ワンセグ）チューナー無し |