令和６年度

空気充填車仕様書

千葉市消防局

空気充填車仕様書

第１　総　則

１　この仕様書は、千葉市消防局（以下「当局」という。）が、令和６年度に製作する空気充填車１台（以下「車両」という。）のぎ装、性能及びこれらに関する一切の仕様について定める。

２　車両は、消防用シャシに空気ボンベ充填装置、発電装置付照明装置、消防用資機材等を積載し、機動性・耐久性に優れた走行安定性の良い緊急車で、かつ各部の操作、点検整備が容易な構造であること。

３　受注者は、契約締結後１４日以内に当局と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき３０日以内に製作承認図書を作成して提出し、承認を受けた後に製作すること。但し、当局が認めた場合はこれを延長することができる。

４　車両の製作は、本仕様書、仕様概要図及び製作承認図書によるものの他、消防用車両の安全基準検討会が定める「消防用車両の安全基準について」の項目を満足し、且つ、「道路運送車両法」、「道路運送車両の保安基準」、「高圧ガス保安法」及び各種の関係法令等をすべて満足するものとし、各部に使用する材料、部品等は新品であること。

５　受注者は本仕様書について疑義が生じたときは、速やかに当局の担当者に連絡し指示を受けるとともに、確認の図書等を取り交わすこと。

６　受注者は安全上・技術上等のやむを得ない理由において仕様変更の必要が生じたときは、速やかに当局と協議すること。その場合、契約金額の増減等が発生しない場合に限り、当局と受注者間において協議書を交わすことによって仕様変更できるものとする。

７　受注者は、車両製作中において当局担当者の指示に従わなくてはならない。

第２　提出書類及び検査

１　製作承認図書（受注者返却用を含めて、Ａ４版ファイルに綴り込みのうえ各２部提出すること。）

（1）製作工程表

（2）諸元明細表

ア　シャシ諸元

イ　コンプレッサー諸元

ウ　取付品、付属品のメーカー及び型式

エ　その他指示するもの

（3）製作承認図

ア　ぎ装外観図（５面図）　　Ａ３サイズ

イ　コンプレッサー搭載図（充填箇所拡大図含む）

ウ　照明装置搭載図

エ　発電機搭載図

オ　コンプレッサー単体図

カ　資機材庫レイアウト図

キ　電気配線図

（4）その他当局が指示するもの。

２　完成図書（別途指示あるものを除き、車両納入時に提出すること。）

（1）完成図（５面図）Ａ３サイズ　　　　　　　　　　車両１部・本部２部

（Ａ４版ファイルに綴り込み）

（2）製作承認図に添付した各種図面

（3）自動車検査証写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　　 ５部

（4）コンプレッサー性能合格書　　　　　　　　　　　車両１部・本部２部

（5）エンジン、シャシパーツリスト及び修理解説書　　　　　　　　各１部

（6）車両及びコンプレッサー取扱説明書        　　　車両１部・本部２部

（7）改造申請書の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（8）指示する部分の工程写真（エンジン番号写真含む）　　　　　　　１部

（9）完成写真（電子データ含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

ア　電子データ（ＣＤ－Ｒ　１枚）

イ　新規登録後、車両ナンバーが確認できる鮮明なもので、左右側面、前後面、上面及び右斜前面（右斜前面についてはカラーサービス版Ｌ判サイズ各５枚を納入時提出のこと。）

ウ　転覆角度検査実施写真

（10）納品書（内訳書を含む。）

（11）その他当局が指示するもの。

３　検　査

（1）検査は、製作工程表に基づき、検査を受けられる状態で日程を決定すること。

（2）検査の依頼は、実施予定日の２０日前までに検査日時、場所等を記載した「検査依頼書」を提出すること。

（3）検査に当たっては、営業及び設計担当者が必ず立ち会うこと。

（4）検査時期

ア　中間検査（外板部塗装実施直前頃）

イ　中間検査（車両重量の計測時）

ウ　完納検査（車両納入時）

エ　その他必要なとき。

第３　車体及びぎ装

１　シャシ

（1）諸元

ア シャシ型式　　　　　　　　 ４ドアダブルキャブ付消防専用２輪駆動シャシ

（オートマチックトランスミッション）

イ エンジン　　　　　　　　　 水冷４サイクルディーゼル

ウ ホイールベース　　　　　　 ３，８００ｍｍ程度

エ　バッテリー　　　　　　　   １２Ｖ－１００Ａ又は２４Ｖ－１００Ａ以上の容量を有するもの。

オ　完成車両の主要寸法

（ア）全長　　　　　　　　　　７，２００ｍｍ以下

（イ）全幅　　　　　　　　　　２，４５０ｍｍ以下

（ウ）全高　　　　　　　　　　３，４００ｍｍ以下

（2）シャシ取付品

ア　キャブ内の計器類及び電装品は標準品とする。なお、計器類の中にエンジン油温計及びエンジン稼働時間計が装備されていない場合は、運転席付近に取り付けること。

イ　ステアリング装置は、パワーステアリングとする。

ウ　燃料タンクの容量は１００Ｌ程度とし、外部から直接給油できる位置に給油口を設けること。

また、燃料タンク付近には、油種及び容量を表示すること。

エ　バッテリーは、点検及び交換が容易に行えるよう引出式とし、雨よけのカバーを取り付けること。ただし、ボックスを設ける場合はこの限りではない。

オ　シャシメーカー純正のラジオ、時計及びエアコン装置を取り付けること

カ　オイルパンのドレンには、ワンタッチコックを取り付けること。

キ　バッテリー管理機を後席下部に設け、外部引き込みコンセント(丸形マグネットコンセントケーブル付)を取り付けること。

また、オイルパンヒーターの電源を兼ねること。

ク　各ステップ類には、すべてアルミ縞板を取り付けること。

ケ　坂道発進補助装置を備えること。（詳細別途協議）

コ　ヘッドライトはＨＩＤ式若しくはＬＥＤ式とすること。（同等品可）

サ　牽引フックを車両前後部に取り付けること。

シ　タイヤはオールシーズンラジアルタイヤとすること。

２　キャブ

（1）形状はキャブオーバー型ダブルシート仕様で乗車人員は５名以上とし、乗車人員分のシートベルトを取り付けること。

（2）バンパー上部にはアルミ縞板を取り付け、充分な踏み代を有すること。また、前角部に赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（3）キャブ前面に消防章及び赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（4）ルーフ前面に赤色警光灯及び拡声装置付電子サイレンスピーカーを取り付けること。

（5）キャブ前席及び後席天井中央部に自動車用ＬＥＤ照明灯（独立スイッチ付）をそれぞれ取り付け、運転席側への遮光措置を講じること。ただし、遮光の必要がないときはこの限りでない。また、必要ならば保護枠を設けること。

（6）後部席乗降用のステップは２段とし、形状、強度とも十分なものであること。

（7）前席及び後席乗降用アシストグリップを設けること。また、フロントガラスメンテナンス用のグリップ等を設けること。

（8）センターコンソールに電子サイレン装置及び機能集中型操作スイッチ（パイロットランプ付）を設け、前席中央に消防救急無線電話装置及び指令管制システム車載運用端末装置（ＡＶＭ）モニターを取り付ける物入れボックスを設けること。

（9）カーナビゲーションシステムを設置すること。

（10）前席と後席の中間にステンレス製握り棒（直径２５ｍｍ程度）を設け、書類等（Ａ３サイズ横）を収納できるパンチングメタル製ボックスを取り付けること。また、ステンレス棒に可動式フックを５個以上設けること。

（11）LED式フレキシブルマップランプを助手席側に取り付けること。

（12）後席に空気呼吸器３基を取り付ける固定装置(マジックバンド式）及び面体フックを設けるとともに、固定装置の間及び空気呼吸器の下部に予備ボンベを取り付ける装置を設けること。（ただし、車両製作上支障がある場合には別途協議）

（13）全座席は超防汚シートカバー張りとし、後席は座面下に収納部を設けるとともに背当て部は折畳シート式とすること。

（14）キャブチルトはシャシメーカー純正とすること。

（15）キャブ内の電気配線は、露出部が無いよう全て内張り内にフレキシブルパイプ等を用いて通すこと。

（16）キャブ内フロントガラスにドライブレコーダーを取り付けること。

（17）車両後方の安全を確認するためのバックアイモニター及び誘導員の声が聴取できるマイクシステムを設けること。（詳細は別途協議）

（18）電動サイレンのスイッチについては、運転席側及び助手席側の両方に取り付けること。

（19）両側前後窓にはサイドバイザーを設け、フロアマットを全席足元に敷くこと。

（20）後部席乗降用ステップ右側後方に車輪止め収納用のボックス等を設けること。

（21）その他、キャブのぎ装についての細部事項は別途指示する。

３　車体の構造

（1）車体は、左右側面各２枚・後面１枚のバー型シャッターで構成された構造とし、発電装置・照明装置・空気充填装置・充填操作スペースを装備し、各種資機材の収納装置（棚スペース）を可能な限り多く設け、車両総重量は、想定積載資機材を含めた重量として登録をすること。

（2）車体の構造及び艤装は堅牢で、耐久性があるように製作すること。ただし、軽合金材料を使用するなどできる限り車重軽減に努めること。

（3）艤装材料はすべて日本工業規格に準拠し、各基準に適合したものを精選して使用すること。

（4）各ステップ、積載庫後部内側等は縞板製（可能な部分はアルミ製）とし、足底キャッチャーやノンスリップテープを張り付けること。足掛け、けり込みのある部分（キャブ内を含む）・積載品が接触する部分又は塗装のはがれやすい箇所にはアルミ製保護板を貼り付けること。

（5）各操作部（レバー、ハンドル、スイッチ等）には、名称、操作方法を明記した表示板を取付け、夜間においても十分に操作ができるように照明装置を設けること。

（6）車体上部への昇降用ステップをキャブと資機材庫の間の側面左右に設け、横さんには滑り止めを施すこと。

（7）車両側面にバー型タイプのＬＥＤ作業灯を設けること。また、スイッチはそれぞれの付近に設け、キャブ内にメインスイッチを設けること。

（8）車両側面（左右）上部に赤色点滅灯を左右各２か所設けること。

（9）発電装置により、発電された電気を用いるためのコンセントを複数設けること。（別途協議）

（10）車両左側に充填操作盤及び充填スペースを覆う手動式サイドオーニングを設置すること。また、サイドオーニングは自立等できること。

（11）タイヤ照明装置(バス型)を後輪タイヤハウス付近、後端確認灯（保護枠つき）を車体最後部のサイドミラーでよく見える位置取付け、スモールランプと連動させること。

(12) 各シャッターボックス下部及びリアフェンダー部にはチェーンレスエプロンステップ(バネダンパー式)を設けること。

(13) 左前方エプロンステップ内は充填時にボンベを４本程度上部シャッター側から差し込むことができる構造とし、冷却用水を必要に応じて貯水できること。なおドレンバルブを床底に設けること。（車両製作上支障がある場合には別途協議）

(14) 左後方エプロンステップ内に燃料タンクを設け、地上から容易に給油できる箇所に給油口を設けること。

(15) 右前方及び後方エプロンステップ内に小物入れボックスを設けること。

（16）車両後面上部に赤色点滅灯兼照明灯を設けること。

(17) 各シャッターには地上から容易に開閉可能なように引きベルト(マグネット付)を設けること。

（18）車両各部で点検及び注油困難な場所には、点検口を設けること。

（19）艤装関係のヒューズ類は、交換が容易な所に集合させて設け、配線名を明示すること。

（20）開閉式扉は記載のない限り２重ロックを施すこと。

（21）車輪止め（中型車用ゴム製、黄色）を、２個取り付けること。

（22）自動車用消火器（２０型粉末）１本を取付けること。

（23）車体上部の天面側にＤ環を天面両サイドに各３ヵ所及び前後に各２ヵ所設けること。

（24）積載庫上部に四方を囲う手すりを設けること。

（25）左側面前部に発電配電盤、充填操作盤及び充填スペースを設けること。右側面前部に充填装置、資機材庫を設置すること。また、機材庫中心部前側に伸縮式大型照明装置を設置すること。

（26）積載庫内には、各部を有効に照明できるシャッターレール内蔵照射灯(ＬＥＤ)及びポリカーボネート製室内灯（ＬＥＤ）を適数設け、シャッター及び扉の開閉に連動すること。

（27）積載庫内には、空気ボンベ（潜水ボンベ含む）数十本程度を容易に取り出しできるよう、１本ずつ固定し積載すること。詳細は当局と協議すること。

（28）充填装置運転中は充分に換気ができるよう考慮すること。

（29）積載庫は防水措置を施すとともに、内部には水抜き穴をあけ、緩衝材（ゴム板、すのこ等）を敷き、固定用器具等で積載品が損傷しない構造とすること。また、積載庫等の扉は２重ロックとして、ワンタッチ金具を設けること。

（30）積載品は、すべてワンタッチで容易に取り出しができるものとする。なお、支持部で支えるものについては、緩衝材を使用すること。

(31) コンプレッサー本体の操作液晶モニターが容易に確認できる窓または扉を設けること。

（32）別表に示すものを、付属品として納入すること。

（33）付属品の積載位置及び取付け方法は、安全確実に積載でき、容易に取外しができる堅固なものとし、この仕様書に定めるほかは当局の指示によること。

４　空気充填装置

（1）高圧ガス保安法に基づく、事務手続き(申請手数料含む)一切を請負い、完成品を納車すること。

（2）空気充填装置は、コンプレッサー１台、圧力切替操作盤、充填操作盤で構成すること。

（3）コンプレッサーは、３相２００Ｖモーター（１１ｋｗ）をインバーター経由で作動する空冷圧縮式で７００㎥／日以上の処理能力を有するものであること。

（4）コンプレッサーの動力源は、車輌のＰＴＯ駆動発電機より供給すること。

（5）空気充填装置は自動運転が可能な構造で、各系統に接続した充填容器等が規定の圧力が達したときに圧力スイッチが作動して自動的に充填機能を停止すること。

また、万一何らかの原因により圧力スイッチが作動しない場合には、空気充填装置全体を保護する為、安全弁を作動させ圧縮空気を大気に放出する等、二重の安全装置を装備すること。

（6）空気充填能力として、最大吐出圧力は２９．４Ｍｐａ、標準吐出量５４０ℓ／分程度のコンプレッサー１台とを積載し、充填方法は圧縮機から直接充填が可能な方式とする。

（7）空気充填配管はステンレス製シームレス管を使用し、充填圧力は１４．７Ｍｐａを２口、１９．６Ｍｐａを２口、２９．４Ｍｐａを４口の３系統とすること。

また、配管は充填圧力ごとに目視で識別できるよう工夫を施すこと。

（8）空気充填配管には各配管系に圧力計を設けること。バルブは開閉操作が容易なレバー式バルブを採用すること。

（9）充填操作盤はステンレス製で車体等の振動に共振しない構造とし、設置場所は左側面とする。

（10）圧力切替操作盤は主圧力計と各配管系の切替えバルブを全て配置すること。ただし、コンプレッサーの起動スイッチ、積算計については、コンプレッサーに装備すること。

（11）充填操作盤の充填口とボンベそく止弁の口金は、ホースで接続する構造とし、誤充填することがないよう対策を施すこと。

（12）充填バルブは、ボンベに充填する際にボンベそく止弁と充填バルブの間の空気が排出できる機能付きとすること。

（13）コンプレッサーにはオートドレン機能を有し、自動的に圧縮機内部の油水分を排出できる構造とすること。オートドレン機能はドレンタンク等による回収装置を取り付けること。また回収装置は容易に取出せること。

（14）コンプレッサーにはインバーターユニットを接続すること。

(15) 車体上部に排気口(扉式)を設けること。

(16) 操作盤付近に時計および温度・湿度計、ホワイトボードを取り付けすること。

５　発電照明装置

（1）照明装置は、発電機、操作配電盤及び伸縮装置付投光器で構成し、夜間のあらゆる災害時の照明並びに電源供給作業が十分行える能力を有するもので永年使用に耐えられるものであること。なお、本仕様に明記されていない点はメーカー公表の標準仕様とすること。

（2）発電機の主要諸元及び性能は次のとおりとする。

1.型　　　　　式　　　　　（株）湘南工作所　　ＡＤＦ－Ｎ３１５４－７Ｗ

2.出　　　　　力　　　　　１５ＫＶＡ

3.電　　　　　源　　　　　単相１００Ｖ/三相２００Ｖ

4.周波数／回転数　　　　　５０～６０Ｈｚ／１５００ｒｐｍ～１８００ｒｐｍ

5.励　磁　方　式　　　　　自励式

6.駆　動　方　式　　　　　車両エンジンからＰＴＯ駆動力取出し方式

（3）操作配電盤は、発電機と照明装置への電源供給操作を一体化したもので、必要最低限の大きさにまとめ、各計器は合理的に配置されていること。

1.型　　　　　式          （株）湘南工作所　　ＳＶＯ－ＣＢ－ＦＷ２

2.計　　器　　類          電圧・周波数をインジケータ表示（有線操作スイッチ内蔵）

3.表　　示    類          塔上昇表示灯、主照明点灯表示灯、周囲照明灯点灯表示灯

4.スイッチ類          点滅、上下左右、伸縮、自動収納、周囲照明灯

5.コンセント　　　　  単相１００Ｖ１５Ａ×２個、三相２００Ｖ３０Ａ×２個

車体の左右に各１個

6.その他　　　　　エンジン自動調整スイッチ

（4）投光器用伸縮装置は油圧ケーブルレス方式とし緊急時には手動にて下降出来るものとする。

1.型式          （株）湘南工作所　ＳＶＯ－１８０ＣＬ－４Ａ

2.伸長高さ          地上高６ｍ以上

3.段数　　　　　４段

4.旋回角度          ±１８０度

5.ふ仰角度　　　　　１８０度

（5）主照明灯は耐久性、耐震性及び防水性に優れたものとし投光器の前面は工具不要の脱着式で拡散レンズの取付が可能とすること。

1.型式          （株）湘南工作所　ＳＬＤ－６０００ＵＣＬ２－Ｄ

2.電源          ＡＣ１００Ｖ

3.操作方法          有線リモコンスイッチ及び無線リモコンスイッチ

4.最大中心光度　　　　　１，３００，０００ｃｄ以上

６　消防救急無線電話装置等

（1）消防救急無線電話装置は本体のみ別に当局から支給するので、受注者がアンテナ等の構成機器を取り付けること。（詳細は別途指示）

（2）消防救急無線を使用するために必要となるアンテナ等の構成機器までの配線及び車両バッテリーからの配線を実施すること。（詳細は別途指示）

（3）指令管制システム車載運用端末装置（別途支給）を取付けるため、別紙１に基づき取付け場所の確保及び加工を実施すること。

（4）ルーフには、消防救急無線電話装置用のアンテナ2本に加えて、ＧＰＳアンテナ１本を設置するため、車内の天井部にアンテナ接地用金属板（金属製ルーフの場合は不用）及び作業用点検口を必要数設けること。（詳細は別途協議）

（5）車両両側には、消防救急無線マイク（富士通ゼネラル製ＭＣ－７３Ｄ又は同等品以上）を設置するとともに、その付近に消防救急無線用スピーカー（ユニペックス製ＣＡ－１５０ＳＴ　Ｆ又は同等品以上）を取り付けること。（詳細は別途指示）

７　その他

（1）車体に取り付ける部品及びアルミ、ステンレス板等を留めるボルト、ナット、ビス類は性能上支障がない限りステンレス製を使用することとし、貫通部分で危害を及ぼす恐れがある部分は袋ナットを使用すること。また、ボルト、ナット、ビス類は走行中の振動等で容易に外れることのないように工夫すること。さらに、シャシとアルミ、ステンレス等を直接取り付ける場合には十分な錆止め処理を施し、合わせ部分には水の進入を防ぐための十分なコーキングを施すこと。

（2）坂道勾配を考慮し、アプローチアングル及びデパーチャーアングルを確保すること。

（3）ステップ部及び蹴り込み部、資機材取り付け部、その他指示する場所には塗装部保護のためアルミ又はステンレス板を取り付けること。

（4）側板及びステップの交わる部分に水が滞留しない構造とし、錆等の発生を防止するため十分な防錆処置を施すこと。また、側板及びステップの外縁は折り曲げ加工を施し、切断部は丸みをつけて身体に危害が及ばないように入念に仕上げること。

（5）車両の両側面及び後面に、再帰性に富んだ反射材（オラライト　ＪＶ１０４Ｅ　Ｐｌｕｓ【レッド】又は同等品）を張り付けること。

第４　電装品

１　各章で指示する電装品の取り付け及び配線は、それぞれの電装品の容量に見合った配線及びヒューズを使用し、ぎ装用ヒュ－ズボックスを増設したうえで取付機器は全てヒュ－ズを通すとともに、ヒューズボックスのカバーには接続機器の名称及び容量を付すこと。

２　配線は系統別に色分けし、シャシ及び車体の貫通部はブッシュゴム又はグロメット等で保護すること。また、機器類付近の接続部は圧着端子とし、端子には絶縁被覆措置を講ずること。

３　電気機器（消防救急無線装置を除く）及び照明灯類の配線は車両のメインスイッチを切った時、すべてＯＦＦとなること。

また、車両のメインスイッチは運転席付近に設け、暗所でも視認できるようにドア連動のランプ等を設けること。

４　電気機器には雑音防止を施すとともに、スイッチ類で必要と思われるもの及び電動サイレンにはリレ－を設けること。

５　各スイッチ類には銘板を取り付けること。

６　キャブ内で電気機器の充電が行えるようにＡＣ１００Ｖ用コンセントを２口以上設け、インバーター（出力１，０００Ｗ）を介して走行時に使用できるようにすること。

なお、待機時に使用できるよう外部引き込みコンセントからの給電系統も備えること。

第５　取付品、付属品

１　本仕様書内の指示する取付品、付属品等は別表のとおりとし、詳細については別途指示する。

なお、別表で指示するものの他に、各種規格上必要なものは全て付属させること。

２　取付品、付属品のうちで、必要なもの及び別に指示するものには、現物合わせにより固定金具を設けること。

３　灯火類、照明灯類には、必要に応じ保護枠を取り付けること。

４　取付品、付属品の積載場所については別途指示する。

５　当局から支給する資機材の積載場所及び重量についても考慮した設計とすること。

６　車両外側に積載する取付品、付属品には、安全性を考慮して落下防止処置をすること。

７　取付品、付属品について、同等品を用いる場合は当局の承認を受けること。

第６　塗装及び記入文字

１　塗  装

（1）外板部の塗装は、アクサルタコーティングシステムズ製センタリＡＢ　ＪＣ－１４２９を使用すること。

（2）外板部は、特殊化学液にて錆落としのうえ、素地調整を行い、プライマー、パテ付、水研ぎ、サーフェイサー等の後、熱風乾燥炉にてよく乾燥させてから、吹き付け塗装を行うこと。

（3）アルミ縞板、ステンレス板、メッキ加工品及びタイヤホイール以外の部分は全て塗装を施し、金属露出部分がないようにすること。

（4）各ボックス内部はシルバー（同等色可）に塗装すること。

（5）各種配管類は、法定塗色とすること。

（6）その他特に指定のない部分は、原則として黒色塗装とすること。

２　メッキ

次のものには良質のクロムメッキを行うこと。但し、耐腐食性金属を使用の場合は除く。

（1）各操作レバー

（2）各計器類、作業灯等の取付品

（3）各媒介金具等の付属品

（4）取手、手摺、止め金等

（5）その他塗装を施していない部分

３　記入文字

（1）車両前後両側面には、次により「千葉市消防局」と記入のこと。

また、両側面には「FIRE BUREAU CHIBA」と英字表記も記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　概ね１２０ｍｍ×１２０ｍｍ

オ　その他　　　　　　可能な場所は反射

（2）キャブ両側面には、次により「稲毛」とそれぞれ記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　概ね１００ｍｍ×１００ｍｍ

オ　その他　　　　　可能な場所は反射

（3）キャブルーフには、次により「稲毛　充填」と２段書きで記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　別途指示

（4）次により「シンボルマーク」を記入すること。

ア　位　置　　　　　車体両側面

イ　大きさ　　　　　概ね２５０ｍｍ×２００ｍｍ

ウ　デザイン　　　　別途指示

エ　その他　　　　   可能な場所は反射

（5）両側面の指示する部分には、次により「空気充填車」と記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　別途指示

オ　その他　　　　　　可能な場所は反射

（6）車両後面には、次により「ドライブレコーダー搭載車両　録画中」と表示すること。

ア　位　置　　　　　　車両後面

イ　大きさ　　　　　　概ね７０ｍｍ×１６０ｍｍ

ウ　デザイン　　　　　別途指示

（7）その他

ア　各文字については、塗装終了後、配置、大きさ等について再度指示する。

イ　上記以外の記入文字については、別途指示する。

第７　補　　則

１　車両は、関東運輸局千葉運輸支局の新規登録検査に合格した後、当局に納入すること。

２　車両納入時、性能、構造、員数等の検査を当局が指定する場所で行う。なお、車両は燃料を満量の状態で納入すること。

３　保証期間は、完成車の納入日から１年間とする。但し、付属品等でそれ以上となっているものについてはその期間とする。また、保証期間以後に設計不良、工作不良に起因する不都合が生じた場合は、無償にて部品の取替えまたは修理を行うこと。

４　車両の納入後４日以内に配置場所等において、２日間程度の取扱い説明を実施すること。

５　別表に記した資機材のうち、生産中止などの理由により調達が不可能である型式については、当局が同等品として許可したものに限り変更可能とすること。

６　自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料については入札価格に含まないものとするが、自動車リサイクル料、その他諸費用については入札価格に含むこと。

７　受注者は、車体番号通知書を登録予定日の閉庁日を除いた２０日前までに消防局総務部施設課装備係へ提出すること。

８　受注者は原則として、当局が指示する緊急自動車の仮届出用関係書類（車庫証明関係書類も含む）を登録予定日の３０日前までに、また、車両登録後、当局が指示する緊急自動車の本届出用関係書類を速やかに、消防局総務部施設課装備係に提出すること。（詳細等は別途指示する。）

別表　取付品及び付属品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度　空気充填車

| 番号 | 品名 | 数量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | ドライブレコーダー | １式 | ＷｉｔｎｅｓｓⅣ－ＳⅡ 又は同等品 ＳＤカード（３２ＧＢ以上）６枚付き |
| ２ | 散光式警光灯 | １式 | 大阪サイレン ＮＦ－Ｌ－ＶＫ２Ｍ－ＬＣ２ 又は同等品 |
| ３ | モーターサイレン | １式 | 大阪サイレン ５ＳＡ 又は同等品 |
| ４ | 電子サイレン装置 | １式 | 大阪サイレン ＴＳＫ－Ｄ１５２ （音声合成装置、スピーカー付） 集中操作スイッチ ＳＢＷ－Ｄ１ 又は同等品 |
| ５ | 赤色警光灯 | １式 | 大阪サイレン ＬＦＡ－１００ 車両前部２個、車両側面各２個 又は同等品 |
|  |  |  | 大阪サイレン ＬＦＡ－５０ 車両前角部２個 又は同等品 |
|  |  |  | 大阪サイレン ＬＦＩＡ－３００ 車両後部２個 又は同等品 |
| ６ | 作業灯 | １式 | モリタ ＭＹＳＷ 又は同等品 車両側面各２個 |
| ７ | 路肩灯 | １式 |  |
| ８ | 庫内灯 | １式 | シャッターレール埋込式、各棚 必要数 |
| ９ | 室内灯 | １式 | ＬＥＤ |
| １０ | キャブチルト装置 | １式 | 電動油圧式 |
| １１ | エンジン油温計 | １式 |  |
| １２ | エンジン回転計 | １式 |  |
| １３ | 電流・電圧計 | １式 |  |
| １４ | 後退警報器 | １式 | ライトカット機能付き |
| １５ | ラジオ | １式 | シャシ純正 |
| １６ | エアコン | １式 | シャシ純正 |
| １７ | 時計 | １式 | シャシ純正 |
| １８ | 予備鍵 | ３本 |  |
| １９ | バックアイカメラ | １式 |  |
| ２０ | ナビゲーションシステム | １式 |  |
| ２１ | コンビネーションランプ | １式 |  |
| ２２ | 消防章 | １式 |  |
| ２３ | 消火器 | １式 | ＡＢＣ粉末 ６ｋｇ |
| ２４ | 車輪止め | １式 | 中型用ゴム製 ２つ |
| ２５ | タイヤチェーン | １式 | シングルタイヤ用 |
| ２６ | 牽引ロープ | １式 | 車両重量に耐え得るもの |
| ２７ | ブースターケーブル | １式 | バッテリー対応型 |
| ２８ | 停止表示板 | １式 |  |
| ２９ | 誘導棒 | ３式 | ＬＥＤ式 |
| ３０ | 手旗 | ２式 | 赤旗 |
| ３１ | 消防用無線電話装置 | １式 | 別途支給 |
| ３２ | 外部無線通話装置 | １式 | 別途支給 |
| ３３ | 圧力計 | １式 | 各圧力部 |
| ３４ | 温度計 | １式 | 充填室の見やすい場所 |
| ３５ | 時計 | １式 | 充填室の見やすい場所 |
| ３６ | 筆記用具 | １式 | 充填室の見やすい場所 ホワイトボード、マーカー、イレイサー |
| ３７ | 充填用高圧ホース | １式 （充填口数） | 充填圧力ごとに目視で識別できるもの。 |
| ３８ | コンプレッサー工具 | １式 |  |
| ３９ | 車両工具 | １式 | 京都機械工具（株） ＳＫ４５３１１Ｍ、点検ハンマー、バルブキャップドライバー |
| ４０ | 救命胴衣 | ５式 | 東洋物産（株）製 千葉市消防局仕様 又は同等品 |
| ４１ | スローバック | １式 | ファーノ・ジャパン スローラインバックセット パッククロス（ロープ長２３ｍ） 又は同等品 |
| ４２ | 冷却水槽 | １式 |  |
| ４３ | ボンベ搬送用ケース | ４式 | ２本１組搬送・岡持ち型 金属製 |
| ４４ | 搬送用台車 | １式 | 折り畳み式 |
| ４５ | 養生クッションマット | ２式 | ２ｍ×２ｍ程度 |
| ４６ | 携帯用拡声器 | １式 | ノボル製：レイニーメガホンタフＰｌｕｓ ＴＳ－６３１ 又は同等品 |
| ４７ | サルベージシート | １式 | ３．５ｍ×５．３ｍ（収納袋付き） |
| ４８ | セフティコーン | ４式 | 折り畳み ＬＥＤライト付 ウエイト付 |
| ４９ | 強力ライト | ５式 | ストリームライト社製 バルカン１８０ファイヤー１８０Ｆ 又は同等品 |
| ５０ | 携帯投光器 | ５式 | ストリームライト社製：サバイバーＬＥＤ（streamlight０９９） バッテリー、充電器付 又は同等品 |
| ５１ | 照明器具 | １式 | マキタ：ＭＬ００８Ｇ 専用三脚、ランプシェード、防滴コードリール（３０ｍ付き） パワーソースキットＸＧＴ６ 又は同等品 |
| ５２ | 発電機 | １式 | ヤマハ：ＥＦ９００ＩＳ 又は同等品 |
| ５３ | ガソリン携行缶 | １式 | ガソリン対応認定品（１０ℓ） |
| ５４ | 作業標示板 | １式 | ポータ工業製各１ 両面反射文字「圧縮空気充填中」、「係員以外立入禁止」 又は同等品 |
| ５５ | 作業標示プレート | ２式 | 磁石式「圧縮空気充填所」 |
| ５６ | 充電用プレート | １式 | ドアノブ引っ掛け式 |
| ５７ | 携帯電話 | １式 | 本体・充電器付 |
| ５８ | 送排風機 | １式 | ベルリング ブローハード「Ｃｏｍｍａｎｄ」 又は同等品 |
|  |  | １式 | 大西電機工業（株）製 防爆ママ（スパイラルダクト ２本付） |