令和８年度

救助工作車（Ⅲ型）仕様書

千葉市消防局

救助工作車（Ⅲ型）仕様書

第１　総　則

１　この仕様書は、千葉市消防局（以下「当局」という。）が令和８年度に製作する救助工作車（Ⅲ型）１台（以下「車両」という。）のぎ装、性能及びこれらに関する一切の仕様について定める。

２　車両は、四輪駆動シャシにクレーン、ウインチ、発電照明灯装置のほか、高度救助用器具等を積載することのできる機動性・耐久性に優れた走行安定性の良い緊急車で、かつ各部の操作、点検整備が容易な構造であること。

３　受注者は、契約締結後１４日以内に当局と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき３０日以内に製作承認図書を作成して提出し、承認を受けた後に製作すること。ただし、当局が認めた場合はこれを延長することができる。

４　車両の製作は、本仕様書、仕様概要図及び製作承認図書によるもののほか、「道路運送車両法」、「道路運送車両の保安基準」、「消防用車両の安全基準について」、「緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱」及び各種の関係法令等をすべて満足するものとし、各部に使用する材料、部品等は新品であること。

５　受注者は本仕様書について疑義が生じたときは、速やかに当局の担当者に連絡し指示を受けるとともに、確認の図書等を取り交わすこと。

６　受注者は安全上・技術上等のやむを得ない理由において仕様変更の必要が生じたときは、速やかに当局と協議すること。その場合、契約金額の増減等が発生しない場合に限り、当局と受注者間において協議書を交わすことによって仕様変更できるものとする。

７　受注者は、車両製作中において当局担当者の指示に従わなくてはならない。

第２　提出書類及び検査

１　製作承認図書（受注者返却用を含めて、Ａ４版ファイルに綴り込みのうえ各２部提出すること。）

（１）製作工程表

（２）諸元明細書

ア　シャシ関係諸元

イ　クレーン装置関係諸元

ウ　ウインチ装置関係諸元

エ　発電照明灯装置関係諸元

オ　取付品、付属品の製造メーカー及び型式

カ　その他指示するもの

（３）製作承認図

ア　ぎ装外観図（５面図）　　Ａ３サイズ

イ　車体骨組図

ウ　クレーン装置関係図

エ　ウインチ装置関係図

オ　発電照明灯装置関係図(発電機を含む)

カ　各種安全装置関係図

キ　電気配線系統図

ク　はしご昇降装置展開図

（４）その他当局が指示するもの

２　完成図書（車両の納入時に提出すること。）

（１）完成図　　Ａ３サイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部

（２）製作承認図書に添付した各種図面（一部変更があるものがあれば、変更後のもの）

（３）構造、取扱説明書（クレーン、ウインチ、発動照明灯装置一式）　 　各３部

（４）自動車車検証写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部

（５）エンジン、シャシパーツリスト及び修理解説書　　　　　　　　　各１部

（６）工程写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（７）完成写真（電子データ含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

ア　電子データ（ＣＤ－Ｒ　１枚）

イ　新規登録後、車両ナンバーが確認できる鮮明なもので、左右側面、前後面、上面及び右斜前面（右斜前面についてはカラーサービス版Ｌ判サイズ各５枚を納入時提出のこと。）

（８）納品書（内訳書を含む。）

（９）その他当局が指示するもの

３　検　査

（１）検査は、製作工程表に基づき、検査を受けられる状態で日程を決定すること。

（２）検査の依頼は、実施予定日の２０日前までに検査日時、場所等を記載した「検査依頼書」を提出すること。

（３）検査に当たっては、営業及び設計担当者が必ず立ち会うこと。

（４）検査時期

ア　中間検査（塗装実施前）

イ　中間検査（社内検査が終了し、出荷直前頃）

ウ　完納検査（車両納入時）

エ　その他必要なとき。

第３　車体及びぎ装

１　シャシ

（１）シャシ型式　　　　　４ドアダブルキャブ　消防専用シャシ４輪駆動

（マニュアルトランスミッション）

（２）エンジン　　　　水冷４サイクルディーゼル（７４ｋｗ以上）

（３）ホイルベース　　　　４，０００ｍｍ

２　完成車の主要寸法

（１）全長　　　　　　　　８，０００ｍｍ以下

（２）全幅　　　　　　　　２，４００ｍｍ以下

（３）全高　　　　　　　　３，２５０ｍｍ以下

３　シャシ取付品

（１）キャブ内の計器類及び電装品は標準品とする。

なお、計器類の中にエンジン油温計が装備されていない場合は、運転席付近に取り付けること。

（２）ステアリング装置は、パワーステアリングとする。

（３）燃料タンクの容量は１００Ｌ以上とし、油種及び容量を表示するとともに、外部から直接給油できる位置に給油口を設けること。

（４）バッテリーは点検及び交換が容易に行えるよう引出式とし、雨よけのカバーを取り付けること。ただし、ボックスを設ける場合はこの限りではない。

（５）シャシメーカー純正のラジオ、時計及びエアコン装置を取り付けること。

（６）オイルパンのドレンには、ワンタッチコックを取付けること。

（７）各ステップ類には、すべてアルミ縞板を取り付けること。

（８）坂道発進補助装置を備えること。

（９）ヘッドライトはLED式とすること。（同等品可）

（１０）タイヤはオールシーズンラジアルタイヤを装着すること。

４　キャブ

（１）形状はキャブオーバー型ダブルシートのハイルーフ仕様で乗車定員５名以上とし、乗車人数分のシートベルトを取り付けること。

（２）ハイルーフ上部にルーフステージを設け、Ｄ環フックを６個取り付けること。

（３）キャブ前面に消防章及び赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（４）ルーフ前面に赤色警光灯及び拡声装置付電子サイレンスピーカーを取り付けること。

（５）ルーフ後部左右に標識灯（埋め込み式）を取り付けること。（スモール連動）

（６）後部席乗降用のステップは２段とし、形状、強度とも十分なものであること。

（７）後部席乗降用ステップ右側後方に車輪止め収納用のボックス等を設けること。（詳細別途協議）

（８）前席及び後席乗降用アシストグリップを設けること。また、フロントガラスメンテナンス用のグリップ等を設けること。

（９）センターコンソールに電子サイレン装置及び機能集中型操作スイッチ（パイロットランプ付）を設け、前席中央に消防救急無線電話装置及び指令システム車載端末装置（ＡＶＭ）モニターを取り付ける物入れボックスを設けること。

なお、電子サイレン用マイクについては、サイレンアンプ本体付近及び後部座席中央部付近の２箇所に設けること。（詳細別途協議）

（１０）キャブ内にデジタル電波時計を設けること。（同等品可）

（１１）キャブ内天井中央部、後部にパンチングメタル製の資機材収納部（蓋付）を設けるとともに、中央部棚下に携帯拡声器１器を取り付けること。（任意の位置に移動できるものであること。）

また、ボルトレスのはめ込み式フック及びＳ管を複数準備し、任意の位置に資機材を自由に掛けることのできる構造とすること。

（１２）前席と後席の中間にステンレス製握り棒（直径３０ｍｍ程度）を設け、書類等（Ａ３サイズ横）を収納できるパンチングメタル製ボックスを取り付けること。

また、ステンレス棒に可動式フックを５個以上設けること。（取り外し可能なもの。）

（１３）運転席、助手席上部及び後席上部左右に自動車用ＬＥＤ照明灯（独立スイッチ付）をそれぞれ取り付け、運転席側への遮光措置を講じること。ただし、遮光の必要がないときはこの限りでない。また、必要ならば保護枠を設けること。

（１４）ＬＥＤ式フレキシブルマップランプを助手席窓上部に取り付けること。

（１５）助手席に呼吸器埋め込み型シート（レスキューシート）を設け、後席に空気呼吸器４基を取り付ける固定装置(マジックバンド式）及び面体フックを設けるとともに、空気呼吸器の下部に小資機材が収納できるボックスを設けること。（ただし、車両製作上支障がある場合には別途指示）

（１６）全座席は超防汚シートカバー張りとし、後席座面は跳ね上げ式により、足元にスペースを確保するとともに、背もたれは２段階の高さに調節可能な展開式とすること。

（１７）キャブチルトはシャシメーカー純正とすること。

（１８）キャブ内の電気配線は、露出部が無いよう全て内張り内にフレキシブルパイプ等を用いて通すこと。

（１９）キャブ内フロントガラスにドライブレコーダーを取り付けること。

（２０）車両周囲の安全を確認するためのサイド及びバックアイモニターを設けること。

（２１）電動サイレンのスイッチについては、運転席側及び助手席側の両方に取り付けること。

（２２）両側前後窓にはサイドバイザーを設け、フロアマットを全席足元に敷くこと。

（２３）キャブの後部を後方に延長し、後部座席の居住空間は広げること。

（２４）後方誘導用の集音マイクをリアバンパー付近に設け、キャブ内で音声を確認できること。

（２５）後部座席までエアコンを送風できるようにファンを取り付けること（詳細別途協議）

（２６）仕様書に明示されていないキャブの細部等については別途協議する。

５　車体の構造

（１）車体は、資機材収納庫、ウインチ装置、発電照明装置、最後部にクレーン装置等を装備すること。

（２）骨組みは完全に自立する構造とし、強度を損なわない範囲で極力軽量化を図るとともに、側板、腰板等に直接大きな荷重を負担させないこと。また、積極的に車両の重量軽減及び資機材収納力の向上に努めること。

（３）車体の重要保安箇所は、容易に点検整備が行える位置、構造とすること。

（４）車体前部には昇降用のタラップを左右の２か所に設けること。先端は天面より高くして設け、滑り止めを施すこと。

（５）資機材収納庫は両側全面を各２面程度のアルミシャッター（手動開閉式【バーハンドル】）により覆う構造とすること。

なお、シャッター解放時における開口部を最大化するために、巻取部を嵩上げする等の工夫を施すこと。また、シャッターと側板の接触部にはステンレス板等により必要な保護措置を講ずること。

（６）車体両側下部及びリアフェンダーに収納庫を設け、空間を最大限活用できるように工夫すること。

なお、下部収納庫の扉はステップ兼用扉とし内側にアルミ縞板を取り付け、外側にはフィルム等で傷のつきにくい工夫をし、衝撃吸収ダンパーを取り付けること。（チェーンレス・アーム方式）

また、ステップ兼用扉には扉閉時のロック機構を設けるとともに、展開した際はＬＥＤランプによる警告措置を講ずること。（全ステップ兼用扉に適用）

（７）シャッター及び扉の開放時に点灯するパイロットランプ等をキャブ内に設けること。

ア　各扉・シャッター、主要装置が開放・未収納時に、車両のサイドブレーキを解除した場合に音声警告メッセージを発生する装置を設けること。また、サイドブレーキ解除時に各ドア、扉などを開放した場合にも同様の音声警告音メッセージを発生すること。

イ　音声警告装置については別途ＯＮ、ＯＦＦスイッチを設けること。

（８）各資機材収納庫には、内部を有効に照らす照明（ＬＥＤ式）を設けること。

なお、点灯及び消灯は収納扉の開閉に連動すること。

（９）車両左右後輪付近にスモールライトと連動した路肩灯を設けること。

（１０）車体側面にはサイドフラッシャーランプを設けること。

（１１）車両両側のリアフェンダー内に環フック（耐荷重５００ｋｇ程度）を各２箇所設けること。（耐荷重については、銘板等でわかりやすく表記すること。）

（１２）両側面は上部を立ち上げ、赤色点滅灯及び作業用照明灯を左右各３か所設けること。

なお、作業用照明灯のスイッチは車体前部左右に設けること。

（１３）車体右側に立てかけ収納可能な長尺ボックス、又は車体後面とクレーンの間にボックスを設け、バスケット担架を収納すること。

なお、後者の場合は左右どちらからでも取り出すことのできる構造とし、狭所でも取り出せるよう工夫すること。

（１４）アウトリガージャッキ用敷板（樹脂製）を左右各１枚、クレーン装置付近に取り付けること。

（１５）車体左右に車輪止めを各２個保護枠付きで設けること。

（１６）車体後部壁面上部に長物資機材収納庫及びトレーを設けること。

（１７）車体後部に赤色点滅灯及び作業用照明灯を設けること。

（１８）車体の天板及び各ステップはアルミ縞板を取り付けること。

（１９）車両上面は、３人以上が乗っても耐えられる十分な強度を有すること。

（２０）車体上面及びキャビン上面に夜間作業用の足場灯を必要数設けること。

（２１）車体上面にクレーンフックの受台を設けること。

（２２）車体上面に大型照明装置を収納するための支持台を設けること。

（２３）車体上面にアルミ縞板製収納ボックスを設けること。

（２４）車両上面にダンパー式昇降装置を設け、三連梯子を積載すること。

なお、昇降装置のすべての操作は地上から行えるものとし、跳ね上げ防止のダブルロック式とすること。

また、上面での取り出しができるよう、スライド途中位置で位置固定ができるようロック装置を設けること。

（２５）車体に設けるステップ、ブラケット、手すり等は十分な耐久性を有するように製作すること。

（２６）灯火類、計器類等にはその機能を失わない範囲で保護枠を取り付けること。

（２７）仕様書に明示されていない車体の構造の細部等については別途協議すること。

６　資機材収納庫

（１）資機材収納庫内部の構造を中央で左右に分割し、両側面を５～６区画する。この区画は収納資機材の現物に合わせ、さらに２～４段の棚に細分すること。

（２）資機材収納庫内部の棚板は、高さを自由に変えることのできる構造とすること。

（３）空気呼吸器用予備ボンベを積載できる棚を設け、予備ボンベはワンタッチで脱着容易な金具を取り付けること。

（４）資機材収納庫内部に設ける扉は、アルマイト加工又はパンチング加工を施した化粧パネルとすること。

（５）収納された資機材は、ローラー・移動ローラー・引き出しレール・フルスライド引き出し等を用い容易に取り出すことのできる構造とし、必要に応じて斜めに引き出せる等の工夫を施すこと。

（６）資機材収納庫内部に複数のアルミ縞板製のボックスを設け、資機材を整理し収納できる構造とすること。また、アルミ縞板製のボックスには銘板を設けるとともに、収納位置をわかりやすくするための番号をボックスと枠組みの相互に記入すること。

（７）資機材の固定は、現物に見合った固定装置を取り付け、マジックベルト等を用い、容易に脱着することのできる構造とすること。

（８）資機材の収納方法は次のとおりとする。

ア　可能な限り同一用途にまとめること。

イ　重量物は可能な限り下部に設けること。

ウ　アルミ縞板製ボックスを高所に取り付けた際は、落下しない構造とし、傾斜をつけた状態で保持することができる構造とすること。

エ　油圧救助器具は必要に応じ、回転式扉を設け収納すること。

オ　資機材収納の配置は当局と協議し、重量バランス、収納効率等を考慮し製作にあたること。

（９）資機材を収納するボックスにはクッションゴム等を敷き、機材の保護を図るとともに必要に応じて防水パッキン・水抜き用の穴等の必要な処置を講ずること。

（１０）ロープ、カラビナ、救助用縛帯等は吊り下げフック付きの引き出しレール式（正面及び中央部パンチングメタル貼り）とし、両側面は引っ掛かり防止のパンチングカバーを貼り、容易に出し入れできる構造とすること。

なお、引出レール部のパンチングメタルは防音・干渉防止のためパンチング穴に合わせたゴム貼り又は樹脂コーティングを施し、ボルトレスのはめ込み式フックを複数準備し、任意の位置に資機材を自由に掛けることのできる構造とすること。

（１１）救助資機材は積載スペース、重量制限、転倒角度制限の可能な限り積載するものとし、積載できない場合は別途協議すること。

（１２）仕様書に明示されていない資機材の配置、固定装置及び積載資機材の細部等については別途協議すること。

７　フロントバンパー

（１）ウインチのロープガイドまでバンパーを張り出し、バンパー上部にはアルミ縞板を取り付け、３トン用ピンドルフックを左右に設けること。

（２）バンパー前部に３トン用バウシャックルを左右に設けること。

（３）ウインチ用のアルミ縞板カバーをフロントバンパー部に設けること。

（４）バンパー前角部に赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（５）仕様書に明示されていないフロントバンパーの細部等については別途協議すること。

８　リアバンパー

（１）バンパーの上部にはアルミ縞板を取り付けること。

（２）バンパー後方にLED式コンビネーションランプ及びバックランプを左右に設けること。

（３）バンパーの両側面にサイドマーカーランプを左右１個設けること。

（４）クレーンの操作レバーを覆い隠す手すり付きの保護パネルを設け、保護パネルの左右に水準器を設けること。

また、中央にナンバープレートを埋め込み式で取り付けること。

（５）車体後部の昇降用タラップは、保護パネルと後壁間の左右に設け、滑り止めを施すこと。

（６）車体後方から後部ステップへ容易に昇降できるように展開ステップを左右に設けること。また、展開時にステップを照らすライトを設けること。

（７）車両後部に車両最大牽引能力に十分耐え得る牽引フック（バウシャックル）を２カ所設けること。

（８）発電装置により発電された電気を用いるためのコンセントを複数設けること。

（９）後退警報用スピーカーをバンパー内に設けること。

（１０）バンパー両側面には収納庫を設けること。

（１１）仕様書に明示されていないリアバンパーの細部等については別途協議すること。

９　無線機器等

（１）消防救急無線電話装置は別に当局から支給するので、受注者がアンテナ等の構成機器を取り付けること。（詳細は別途指示）

（２）消防救急無線を使用するために必要となるアンテナ等の構成機器までの配線及び車両バッテリーからの配線を実施すること。（詳細は別途指示）

（３）指令システム車載端末装置（別途支給）を取付けるため、別紙１に基づき取付け場所の確保及び加工を実施すること。

（４）ルーフには、消防救急無線電話装置用のアンテナ２本に加えて、ＧＰＳアンテナ１本を設置するため、車内の天井部にアンテナ接地用金属板（金属製ルーフの場合は不用）及び作業用点検口を必要数設けること。（詳細は別途協議）

（５）車両両側には、消防救急無線マイク（富士通ゼネラル製ＭＣ－７３Ｄ又は同等品以上）を設置するとともに、その付近に消防救急無線用スピーカー（ユニペックス製「ＣＡ－１５０ＳＴ　Ｆ」又は同等品以上）を取り付けること。（詳細は別途指示）

１０　その他

（１）車体に取り付ける部品及びアルミ、ステンレス板等を留めるボルト、ナット、ビス類は性能上支障がない限りステンレス製を使用することとし、貫通部分で危害を及ぼす恐れがある部分は袋ナットを使用すること。また、シャシとアルミ、ステンレス等を直接取り付ける場合には十分な錆止め処理を施し、合わせ部分には水の進入を防ぐための十分なコーキングを施すこと。

（２）坂道勾配を考慮し、アプローチアングル及びデパーチャーアングルを確保すること。

（３）ステップ部、蹴り込み部、資機材取り付け部及びその他指示する場所には塗装部保護のためアルミ又はステンレス板を取り付けること。

（４）側板及びステップの交わる部分に水が滞留しない構造とし、錆等の発生を防止するため十分な防錆処置を施すこと。また、側板及びステップの外縁は折り曲げ加工を施し、切断部は丸みをつけて身体に危害が及ばないように入念に仕上げること。

（５）車両の両側面及び後面に、再帰性に富んだ反射材（オラライト　ＪＶ１０４Ｅ　Ｐｌｕｓ【レッド】又は同等品）を張り付けること。

第４　主要装備

１　クレーン装置

（１）クレーン装置の動力は、車両のＰＴＯで駆動させ、シャシ後部に最大吊り上げ能力２．９トン級のクレーン装置を取り付けること。また、必要に応じてシャシフレームを補強すること。

（２）クレーンはラジコン操作ができるものであること。

なお、ラジコンの収納位置については別途指示する。

（３）クレーンは吊り上げ能力を超える前に自動停止する構造とすること。

（４）夜間での活動を安全に行うため、クレーンの操作部付近に必要に応じて照明灯を設けること。

（５）クレーン操作部左右の見やすい位置に水準器を設けること。

（６）クレーン操作部の見やすい位置にクレーンの作業範囲を示すプレートを取り付けること。

（７）クレーン操作部の見やすい位置にデジタル荷重計を設けること。

（８）クレーン及びアウトリガーは未格納警報装置を設けること。

（９）アウトリガー両側面に保護カバーを設けること。

なお、アウトリガー及びカバーには注意喚起のための黄色反射テープを貼付すること。

（１０）アウトリガー上部に黄色灯（保護枠付）を設けること。

なお、黄色灯については、アウトリガーと連動し点灯するものであること。

（１１）クレーンモード切替スイッチをクレーン保護板の付近に確認灯付で設けること。

（１２）クレーンブームの先端にＬＥＤ作業灯を設けること。

（１３）クレーンブームに支点フックを設けること。

（１４）クレーンのギアボックス周辺に昇降時用の手すりを設けること。（別途指示）

（１５）クレーンの塗装については別に指示する。

（１６）仕様書に明示されていないクレーンの細部等については別途協議すること。

２　ウインチ装置

（１）車両の前方向及び後方向に常時トン以上の引込みを行えるウインチ装置を取り付け、その駆動源は車両のＰＴＯあること。（前後引き兼用）

なお、車体の振動やねじれ等に十分に耐えうる強度を有すること。

（２）ウインチとワイヤーロープの牽引角度は全方位２５まで対応可能とし、乱巻き及びキンクが発生しづらい構造とすること。

（３）ワイヤーロープの巻き込み用に全方位ロープガイドを設けること。

（４）ワイヤーロープを手動で引き出す負担を軽減する措置を講ずること。（詳細は別途協議）

（５）ワイヤーロープの送り出し、巻取りの速さは必要に応じて、切り替えることができること。

（６）油圧ウインチの作動油は、クレーンの作動油と兼用すること。

（７）仕様書に明示されていないウインチの細部については別途協議すること。

３　屋上上昇式発電照明装置

発電照明装置は、ＰＴＯで駆動させ、発電機及び制御操作盤により構成し、照明作業や電源供給作業等の使用及び、長年の使用に十分耐え得るものであること。

（１）投光器

ア　投光器は、車体上面に折りたたみ状態で収納できるものとし、振動に十分耐えられるよう取り付けること。

なお、収納時において車体立ち上げ部より突出しない構造で取り付けること。

イ　投光器は、伸縮、旋回及び俯仰できる構造のもので、有線及び無線リモコンにより遠隔操作ができること。

（２）伸縮装置

ア　伸縮装置はケーブルレス方式とし、キャブと車体最前部の空間中央に取り付け、積載収納庫の収納スペースを妨げない構造とすること。

イ　伸縮装置は、地上高６ｍ以上であること。

ウ　伸縮装置は、３６０度旋回できるものとし、１８０度の俯仰操作ができる構造であること。また、これらの操作は手動でも行える構造とすること。

エ　伸縮装置は、自動収納式とすること。

（３）配電操作盤

ア　配電操作盤は、制御盤及び配電盤により構成し、発電機と照明への電源供給操作を一体型にしたもので、扉は防滴構造にすること。

イ　操作盤の材料は絶縁性、耐圧性及び強度に優れたものを使用すること。

ウ　操作盤は、資機材の収納を妨げない最小限のものとし、各計器及びスイッチは合理的に配列されていること。

エ　操作盤に自動エンジン回転制御装置用のロック式スイッチを設けること。

オ　操作盤に車両走行エンジンの回転調整装置（非常用）を操作盤に設けること。

カ　各スイッチには、同容量のノンヒューズブレーカーを設けること。

（４）発電装置

ア　ＰＴＯにより駆動させ、出力１０ＫＶＡ以上であること。

イ　発電された電気を用いるためのコンセントを車体前後左右に複数個設けること。

ウ　車両の振動、ねじれ等に十分に耐え得る構造とするとともに、防水性及び通風性を考慮した構造とすること。

エ　発電機は、点検が容易に行える位置に取り付けるとともに、維持管理が容易な機構であること。

（５）その他

仕様書に明示されていない屋上上昇式発電照明装置の細部等については別途協議すること。

４　自動エンジン回転制御装置

本車両に装備する、ウインチ、クレーン及び発電照明装置を使用する際に最適なエンジン回転数を自動的に選択する装置を設けること。また、誤作動による各装置の破損を防ぐため、各装置を併用する際には、優先される装置の最適エンジン回転数を自動的に選択・維持し、装置の運用効率を高めること。

また、それぞれの装置の優先等については次によること。

（１）ウインチ装置

ア　スイッチを操作したときのみ、エンジン回転数が最適な状態になること。

イ　スイッチを操作しないときは、エンジン回転数がアイドリング状態に戻ること。

ウ　発電照明装置と併用するときは、発電機の最適回転数を優先させること。

（２）クレーン装置

ア　発電照明装置と併用するときは発電機の最適回転数を優先するものとし、アクセルレバーを最大に操作したときもエンジン回転数に影響を与えないものとすること。

イ　発電照明装置と併用しないときは、アクセルレバーに応じて最大の回転数での操作ができること。

（３）発電照明装置

ア　配電操作盤に自動的に発電機の最適回転数までエンジン回転を引き上げ、発電誘起するロック式スイッチを設けること。

イ　ロック式スイッチをオフにすると、エンジン回転数がアイドリング状態に戻り発電を停止すること。

第５　電装品

１　各章で指示する電装品の取り付け及び配線は、それぞれの電装品の容量に見合った配線及びヒューズを使用し、ぎ装用ヒューズボックスを増設したうえで取付機器は全てヒューズを通すとともに、ヒューズボックスのカバーには接続機器の名称及び容量を付すこと。

２　配線は系統別に色分けし、シャシ及び車体の貫通部はブッシュゴム又はグロメット等で保護すること。また、機器類付近の接続部は圧着端子とし、端子には絶縁被覆措置を講ずること。

３　電気機器（消防救急無線装置を除く）及び照明灯類の配線は車両のメインスイッチを切った時、すべてＯＦＦとなること。

また、車両のメインスイッチは運転席付近に設け、暗所でも視認できるようにドア連動のランプ等を設けること。

４　過充電防止機能付バッテリー充電器（ずぼら充電器）を後席下部に設け、外部引き込みコンセントは防水用蓋付マグネットコンセントとし、給電用コードを付属すること。

５　電気機器には雑音防止を施すとともに、スイッチ類で必要と思われるもの及び電動サイレンにはリレーを設けること。

６　各スイッチ類には銘板を取り付けること。

７　キャブ内で電気機器の充電が行えるようにＡＣ１００Ｖ用コンセントを２口設け、インバーター（出力１，５００Ｗ）を介して走行時に使用できるようにすること。

なお、待機時に使用できるよう外部引き込みコンセントからの給電系統（外部コンセント接続時は自動切換え）も備えること。

第６　塗装及び記入文字

１　塗  装

（１）外板部の塗装は、アクサルタコーティングシステムズ製センタリＡＢ　ＪＣ－１４２９を使用すること。

（２）外板部は、特殊化学液にて錆落としのうえ、素地調整を行い、プライマー、パテ付、水研ぎ、サーフェイサー等の後、熱風乾燥炉にてよく乾燥させてから、吹き付け塗装を行うこと。

（３）アルミ縞板、ステンレス板、メッキ加工品及びタイヤホイール（予備タイヤを含め、純正色はシルバー系を使用し、材質はアルミとする）以外の部分は全て塗装を施し、金属露出部分がないようにすること。

（４）各ボックス内部はシルバー（同等色可）に塗装すること。

（５）その他特に指定のない部分は、原則として黒色塗装とすること。

２　メッキ

次のものには良質のクロムメッキを行うこと。但し、耐腐食性金属を使用の場合は除く。

（１）各操作レバー、バルブ類、ハンドル、手摺、止め金等

（２）各計器類、作業灯等の取付品

（３）消防章、灯火類の保護枠等の取付品

（４）その他塗装を施していない部分

３　記入文字

（１）車両前後両側面には、次により「千葉市消防局」と記入のこと。

また、両側面には「FIRE BUREAU CHIBA」と英字表記も記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　概ね１２０ｍｍ×１２０ｍｍ

オ　その他　　　　　可能な場所は反射

（２）キャブ両側面には、次により「中央」と記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　概ね１００ｍｍ×１００ｍｍ

オ　その他　　　　　　可能な場所は反射

（３）キャブルーフには、次により「中央　救助」及びと２段書きで記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から表示

ウ　字　色　　　　　黒色

エ　大きさ　　　　　別途指示

（４）次により「シンボルマーク」を記入すること。

ア　位　置　　　　　車体両側面

イ　大きさ　　　　　概ね２５０ｍｍ×２００ｍｍ

ウ　デザイン　　　　別途指示

エ　その他　　　　　可能な場所は反射

（５）両側面及び後部の指示する部分には、次により「高度救助隊」と記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　別途指示

オ　その他　　　　　可能な場所は反射

（６）車両後面には、次により「ドライブレコーダー搭載車両　録画中」と表示すること。

ア　位　置　　　　　　車両後面

イ　大きさ　　　　　　概ね７ｍｍ×１６０ｍｍ

ウ　デザイン　　　　　別途指示

（７）その他

ア　各文字については、塗装終了後、配置、大きさ等について再度指示する。

イ　上記以外の記入文字については、別途指示する。

第７　補　　則

１　車両は、関東運輸局千葉運輸支局の新規登録検査に合格した後、当局に納入すること。

２　車両納入時、性能、構造、員数等の検査を当局が指定する場所で行う。

なお、車両は燃料を満量の状態で納入すること。

３　保証期間は、完成車の納入日から１年間とする。但し、付属品等でそれ以上となっているものについてはその期間とする。また、保証期間以後に設計不良、工作不良に起因する不都合が生じた場合は、無償にて部品の取替えまたは修理を行うこと。

４　受注者は、契約締結後に「アフターサービス・メンテナンス体制確約書」（別紙２）を消防局総務部施設課装備係へ提出すること。

５　車両の納入後４日以内に配置場所等において、２日間程度の取扱い説明を実施すること。

６　別表に記した資機材のうち、生産中止などの理由により調達が不可能である型式については、当局が同等品として許可したものに限り変更可能とすること。

７　自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料については入札価格に含まないものとするが、自動車リサイクル料、その他諸費用については入札価格に含むこと。

８　受注者は、車体番号通知書を登録予定日の閉庁日を除いた３０日前までに消防局総務部施設課装備係へ提出すること。

９　受注者は原則として、当局が指示する緊急自動車の仮届出用関係書類（車庫証明関係書類も含む）を登録予定日の３０日前までに、また、車両登録後、当局が指示する緊急自動車の本届出用関係書類を速やかに、消防局総務部施設課装備係に提出すること。（詳細等は別途指示する。）

車両装備品・取付品（補助対象）　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年度救助工作車Ⅲ型

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 電子サイレン装置 | １ 式 | 大阪サイレン製：ＴＳＫ－Ｄ１５２（音声合成装置、スピーカー付）又は同等品 集中操作スイッチ ＳＢＷ－Ｄ１ |
| ２ | 電動サイレン | １ 式 | 大阪サイレン製：５ＳＡ型（内蔵型） 又は同等品 |
| ３ | 赤 色 警 光 灯（ルーフ） | １ 式 | 大阪サイレン製 |
| ４ | 赤 色 警 光 灯 | ２ ２ ６ ２ | 前部 大阪サイレン製：ＬＦＡ―２００ バンパー 大阪サイレン製：ＬＦＡ―５０ 両側部 大阪サイレン製：ＬＦＩＡ―３００ 後部 大阪サイレン製：ＬＦＩＡ―３００ 又は同等品 |
| ５ | 作業灯 | ６ | 大阪サイレン製：ＬＦＩＡ－３００（赤色警光灯兼用） |
| ６ | 標識灯 | １ | ケースは黄色（表示：千葉市消防局） |
| ７ | 消防章 | １ | 青銅製クロムメッキ又は同等品 |
| ８ | 後退警報器 | １ | スモール連動減音式、音声合成付き |
| ９ | キャブチルト装置 | １ 式 | 電動油圧式 |
| １０ | エンジン油圧計 | １ |  |
| １１ | エンジン回転計 | １ |  |
| １２ | 電流・電圧計 | １ |  |
| １３ | 時計 | １ | シャシメーカー純正品 |
| １４ | ラジオ | １ | シャシメーカー純正品 |
| １５ | カーナビ | １ | ラジオを有し、ＴＶ視聴が出来ないもの。 |
| １６ | エアコン | １ 式 | シャシメーカー純正品 |
| １７ | 室内灯 | ２ | ＬＥＤ式 |
| １８ | 収納庫内灯 | 必要数 | ＬＥＤ式 |
| １９ | 消防用無線電話装置 | １式 | 本体のみ別途支給（デジタル方式） |
| ２０ | 外部無線通話装置 | ２ 組 | 富士通ゼネラル製：ＭＣ－７３Ｄ ユニペックス製：ＣＡ－１５０ＳＴ Ｆ 又は同等品 |
| ２１ | 梯子昇降装置 | １ 式 | 三連梯子用（ガスダンパー方式） |
| ２２ | クレーン装置 | １ 式 | 古河ユニック製 ＵＲ－Ｇ３０４ＧＲＱ（水平、平行機能付、連動ラジコン〔ジョイスティック式〕付）又は同等品 |
| ２３ | クレーン 付属品 | ４本 ２個 １個 | 繊維スリング ３トン ３ｍ・５ｍ各２本 シャックル ３トン 滑車 ３トン |
| ２４ | クレーン用ジャッキ装置敷板 | ２ | ３００ｍｍ×５００ｍｍ×５０ｍｍ（周囲は金具で補強） |
| ２５ | ウインチ装置 | １ 式 | ロッツラー社製：ＴＲ０３０／７ ＴＲＥＩＢＭＡＴＩＣ ＡＴＧ仕様（リモコン付） 又は同等品 |
| ２６ | ウインチ付属品 | １個 １個 ２個 ２本 | フック １０トン以上 １個 シャックル １０トン １個 シャックル ５トン ２個 ワイヤーロープ（１２、１４ｍｍ〔５ｍ〕） 各１本 |
| ２７ | 発電機 | １ 式 | 湘南工作販売（株）：ＧＥ－２４１２Ｂ又は同等品 |
| ２８ | 屋根上自動昇降式 発電照明装置 | １ 式 | 湘南工作販売（株） 照明塔：ＳＶＯ－１８０ＣＬ－４Ａ 投光器：ＳＬＤ－６０００ＵＣＬ２－Ｄ 操作配電盤：ＳＶＯ－ＣＢ－ＦＷ３（ケーブルレス） 有線及び無線リモコン付又は同等品 |
| ２９ | 車輪止め | ２組 |  |
| ３０ | 銘板 | 必要数 | 各操作部に必要数 |
| ３１ | タイヤチェーン | １ 組 | シングルタイヤ用 |
| ３２ | 牽引用ワイヤー | １ | 鋼製１２φ×５ｍ程度 |
| ３３ | 消火器 | １ | ＡＢＣ粉末 ６Ｋｇ 車体取り付け（別途指示） |

車両装備品・取付品（補助対象外）　　　　　　　　　　　　　　　令和８年度救助工作車Ⅲ型

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | マップランプ | １ | ＬＥＤ式（助手席） |
| ２ | ドライブレコーダー | １式 | ドライブカメラ製：WitnessⅣ－ＳⅡ ＳＤカード（３２ＧＢ以上）スロット１及び２ 各３枚 |
| ３ | 充電中プレート | １ | ドアノブ引っ掛け式 |
| ４ | ナンバーフレーム | １ | 車両メーカー純正品 又は同等品 |
| ５ | 予備鍵 | ３ |  |
| ６ | ブースターケーブル | １ | バッテリー対応型 |
| ７ | 車両工具 | １式 | テストハンマー及びハブレンチ、バルブキャップドライバー、ハブプッシャー 又は同等品 |
| ８ | 伸縮コーン | ６ | 折り畳み ＬＥＤライト付 |
| ９ | 誘導棒 | ２本 | ＬＥＤ式 |
| １０ | 停止表示板 | １ | 法定品 |
| １１ | 携帯電話 | １式 | 本体・充電器付 |
| １２ | 資機材用ステッカー | １式 | 詳細別途指示 |

省令別表第１「救助資機材」（補助対象）　　　　　　　　　　　　令和８年度救助工作車Ⅲ型

|  | 品 名 | 数量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | かぎ付はしご | １ | 日本消防梯子チタン製 NSH-t34 |
| ２ | 三連はしご | １ | 日本消防梯子チタン製 NSH-t87 搬送用キャスター付き |
| ３ | ワイヤーはしご | － | 別途支給 |
| ４ | 空気式救助マット | － | 別途支給 |
| ５ | 救命索発射銃 | １ | 櫻護謨製：レスキューショット又は同等品 |
| ６ | サバイバースリング | １ | Ｅｍｅｒｇｃо社製：デラックスサバイバースリング 又は同等品 |
| ７ | 平担架 | １ | ファーノ製：ハイテクバックボード２０１０ （ヘッドイモビライザーモデル４４５、ストラップ モデル４３６－ＢＫ含む） 又は同等品 |
| ８ | ロープ | ２ | 東京製綱製：赤Ｍ 三つ打ナイロンロープ（２００ｍ） 又は同等品 |
| ９ | カラビナ | ２０ | ＰＥＴＺＬ製：Ｍ０７３ＢＡ００又は同等品 |
| １０ | 滑車 | ５ | 軽量滑車 ＴＲ－３００又は同等品 |
| １１ | 油圧ジャッキ | １式 | ラムシリンダー ルーカス製：Ｒ５２１Ｅ３ （バッテリー×２、ＡＣ充電器付、ＡＣパワーサプライ、LRS-C） 又は同等品 |
| １２ | 油圧スプレッダー （１６油圧切断機と兼ねる） | １ | ルーカス製：ＳＣ２５８Ｅ３ （バッテリー×２、ＡＣ充電器付） 又は同等品 オートクリブ AC-17 2本セット |
| １３ | 可搬ウインチ | １ | カツヤマキカイ（株）製：チルホール ＴＵ－１６又は同等品 |
| １４ | ワイヤーロープ | － | 別途支給 |
| １５ | マンホール救助器具 | １ | ＣＭＣ製：アリゾナボーテックス（エイゾープキット）又は同等品 |
| １６ | 油圧切断機 （１２油圧スプレッダーと兼ねる） | － |  |
| １７ | エンジンカッター | １ | ハスクバーナ製：Ｋ９７０ １４インチ （替刃５７８２５５１×６、ＷＴ１５×２）又は同等品 |
| １８ | ガス溶断機 | １ | ヨコカワコーポレーション製：ペトロカッター ＡＫ１００Ｆ又は同等品 |
| １９ | チェーンソー | １ | ゼノア製：ＲＣ６２００Ｐ－ＲＫＴ ｓｅｔ 又は同等品 |
| ２０ | 鉄線カッター | １ | （株）松坂鉄工所製：活線ボルトクリッパ４５０ ＺＢＣ－４５０ 又は同等品 |
| ２１ | 万能斧 | ２ | 帝商製：トップマンとび又は同等品 |
| ２２ | ハンマー | １ | ＡＭＰＣＯ製：Ｈ－７２ＦＧ 又は同等品 |
| ２３ | 携帯用コンクリート破壊器具 | １ | 帝国繊維製：ﾊﾝﾃﾞｨﾌﾞﾚｰｶｰ（ﾋﾞｰﾄﾙ付き） 又は同等品 |
| ２４ | 可燃性ガス測定器 | １ | 理研計器製：ＧＸ－６１００又は同等品 （測定可能ガス：可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素、二酸化炭素、塩素） |
| ２５ | 空気呼吸器 呼吸器用面体 | ５ ５ | ドレーゲル製：エアーボスコネクト ドレーゲル製：ＦＰＳ－ＣＯＭ５０００ |
| ２６ | 空気ボンベ （予備ボンベ５含む） | １０ | SLT１０８２S（上下カバー付き）バルブ角度１５０° 又は同等品 |
| ２７ | 革手袋 | － | 別途支給 |
| ２８ | 耐電手袋 | ５ | ヨツギ製：ＹＳ－１０１－２１－１又は同等品 |
| ２９ | 安全帯 | － | 別途支給 |
| ３０ | 防塵メガネ | ― | 別途支給 |
| ３１ | 携帯警報器 | － | 別途支給 |
| ３２ | 防毒マスク | － | 別途支給 |
| ３３ | 投光器一式 |  |  |
|  | 投光器 | １式 | マキタ製：ＭＬ８１１ＭＨ （パワーソースキット１、専用三脚）若しくは同等品 |
|  | コードリール | １ | ３０ｍ防滴 |
| ３４ | 携帯投光器 | ５ | ストリームライト社製：バルカン１８０ファイヤー（充電器付）又は同等品 |
| ３５ | 携帯拡声器 | ２ | ノボル製：レイニーメガホンタフＰｌｕｓ ＴＳ－６３１又は同等品 |
| ３６ | 携帯無線機 | － | 別途支給 |
| ３７ | 応急処置セット |  |  |
|  | 応急処置バッグ | １ | 日進医療器製：ＥＢ一次救命処置用救急バッグ ＥＢ０２－００８ 又は同等品 |
|  | レスキューシザー | １ | アズワン製：レスキューシザー ４００ｇ 又は同等品 |
|  | ネックカラー | ４ | レールダル製：スティフネックセレクト（成人、小児 各２） 又は同等品 |
|  | リングカッター | １式 | ＧＥＭ製：ＷＥＲＣ－６２２Ｓ 又は同等品 （ＷＥＲＣ－２２３及び２２４ 各１） |
|  | 体温計 | １ | テルモ製：Ｃ２０６ 又は同等品 |
|  | 血圧計 | １ | テルモ製：エレマーノ２ ＥＳ－Ｈ５６ 又は同等品 |
|  | パルスオキシメーター | １ | オムロン製：ＨＰＯ－３００Ｔ 又は同等品 |
| ３８ | その他の携帯救助工具 |  |  |
|  | 大斧 | １式 | ライトレスキュー製：アックス ＳＥＴ社製：ＭｕｌｔｉＰｒｙ 又は同等品 |
|  | スコップ | １式 | 剣先１ 角１ |
|  | のこぎり | １ | ユーエム工業製：ゴムボーイ万能目３００ｍｍ １２１－３０ 又は同等品 |
|  | バール | １ | SK-11 リフォームLバール |
|  | グラスソー | １ | LUKAS LX-CUT 又は同等品 |
|  | とび口 | １ | １８００ｍｍ程度 |
|  | 絶縁工具 | １式 | ＫＴＣ製:ＺＴＢ３１１ＶＢ 又は同等品 |

省令別表第１「救助資機材」（地域の実情）　　　　　　　　　　　令和８年度救助工作車Ⅲ型

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| ※地域の実情 |  |  |  |
| １ | 潜水器具一式 |  |  |
|  | ドライスーツ | ５式 | アクアラング製：ハイブリッドドライスーツ（総務省消防庁仕様） （Ｌ－Ｂ：２着、ＬＬ－Ｂ：２着、３Ｌ－Ｂ：１着） ネーム入り（胸部・背部） 又は同等品 |
|  | レギュレーター | ５ | アクアラング製：レジェンドＭＢＳレギュレーター（１４８００２） 又は同等品 |
|  | ＢＣジャケット及び ＡＩＲⅡ | ５式 | アクアラング製：プロＱＤＭ サイズ内訳：ＭＤ２着（３９４１８２） ＭＬ３着（３９４１８３） アクアラング製：エアーソース３キット（１５２３００）又は同等品 |
|  | 潜水ボンベ | ５ | アクアラング製：メタリコンタンク１０ℓ １９．６Ｍｐａ又は同等品 |
|  | 収納バッグ | ５ | アクアラング製：アクアギアバッグ Ｎｏ．６５５０００又は同等品 |
|  | 水中マスク シュノーケル | ５ | ＴＵＳＡＳｐｏｒｔ製：ＵＣ０１１８Ｍ ＢＫＢＫＡ又は同等品 |
|  | フィン | ５ | ＳＣＵＢＡＰＲＯ製：ジェットフィン （サイズ：Ｌ、色：カモフラージュ） 又は同等品 |
|  | 活動用ヘルメット | ５ | アクアラング製：ハーフカットタイプ ８３５０５０又は同等品 |
|  | ウエイト | ５ | アクアラング製：ステンレスバックル付ベルト１．５ｍ （２ｋｇ：２０個、１ｋｇ：１０個） 又は同等品 |
|  | コンソールゲージ | ５ | アクアラング製：プレシス３ゲージ（６１４１２１）又は同等品 |
|  | 水中ナイフ | ５ | シグナル製：ＥＥＺＹ ＣＵＴ （色：ハイヴィズ）又は同等品 |
|  | 水中スレート | ２ | スキューバ水中スレート ＷＳ―２００ |
| ２ | 流水救助器具一式 |  |  |
|  | スローバッグ | ２ | レスキュージャパン製：スローバッグウォーターライン又は同等品 |
| ３ | 救命胴衣 | ５ | ダイワ製：ＤＦ－２７０９（ブラック） 又は同等品 |
| ４ | 水中投光器 | ５ | Fisheye製 FIX NEO Premium 1000DX SWⅡ 水中ライト 又は同等品 |
| ５ | 救命浮環 | ２ | 日本船具株式会社製：ＮＳ－２５０型、ＮＳ－３９－Ⅱ又は同等品 |
| ６ | 浮標 | １ | ポリフォーム製：Ａシリーズフェンダーブイ Ａ２又は同等品 |
| ７ | 救命ボート | １ | アキレス（株）SU-16 |
| ８ | 船外機 | － | 別途支給 |
| ９ | 水中無線機 | １ | ＵＥＴＡＸ製：ダイバーガードＡＱ－５０ＳⅡ又は同等品 |
| １０ | 水中時計 | ５ | アクアラング：ｉ３００Ｃ（ＢＬ８１５１３３） ｉ１００／ｉ３００Ｃ バッテリー交換キット 又は同等品 |
| １１ | バスケット担架 | １式 | ＣＭＣ製：タイタンＴＩ バスケットストレッチャー ＣＭＣ製：プロシリーズ リッターハーネスキット又は同等品 |
| ※※地域の実情 |  |  |  |
| １ | 有毒ガス測定器 | － | 別途支給 |
| ２ | 酸素濃度測定器 | － | 別途支給 |
| ３ | 放射線測定器 | １ | 櫻護謨製：ポリマスターPM１４０１又は同等品 |
| ４ | 化学防護服 | ２ | 重松製作所製：マイクロケム４０００Ｄ若しくは同等品 |
| ５ | 簡易画像探索機 | － | 別途支給 |
| ６ | 放射線防護服 | － | 別途支給 |

省令別表第１「救助資機材」（補助対象外）　　　　　　　　　　　令和８年度救助工作車Ⅲ型

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 低所救出梯子付属品 | － | 別途支給 |
| ２ | 救助用縛帯 （簡易縛帯） | １ | ファーノ製：ヘリタックホットシート 又は同等品 |
|  |  | １ | 藤井電工製：Ｒ－４３０ 又は同等品 |
|  |  | １ | ＣＭＣ製：ビクティムハーネス又は同等品 |
|  |  | １ | ＣＭＣ製：ビクティムチェストハーネス |
| ３ | パワーカッター | １ | ハスクバーナ製：Ｋ５４０ｉ-ＰＲ（ＭＧ－９×４枚）又は同等品 |
| ４ | チェーンソー | １ | ハスクバーナ製：５４０ｉＸＰ／Ｒｅｓｃｕｅ レスキューチェーン替え刃２個 又は同等品 |
| ５ | 投光器一式 |  |  |
|  | コードリール | １ | ３０ｍ防滴 |
| ６ | 応急処置セット |  |  |
|  | レスキューシザー | １ | モリタテクノス製：Ｓ－ＣＵＴ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ カッター 又は同等品 |
|  | 成形型副木 | １ | アコードインターナショナル製：サムスリングⅡ（スタンダード） 又は同等品 |
|  | 要救助者用ヘルメット | ２ | ＴＯＹＯ ＳＡＦＥＴＹ製：ブルーム№１００又は同等品 |
| ７ | その他の携帯救助工具 |  |  |
|  | のこぎり | ２ | ユーエム工業製：ゴムボーイ万能目３００ｍｍ １２１－３０ 又は同等品 |
|  | とび口 | ２ | １８００ｍｍ程度 |
| ８ | 潜水器具一式 |  |  |
|  | ウェットスーツ | ５式 | アクアラング製：ウルトラストレッチウェットスーツ （Ｍ×１、Ｌ×２、３Ｌ×２） 名入れ（左胸、背中、ロングジョン）又は同等品 |
|  | 潜水ボンベ | １ | アクアラング製：メタリコンタンク１０ℓ １９．６Ｍｐａ又は同等品 |
|  | ウエイトベルト | ５ | アクアラング製：ステンレスバックル付ベルト ＢＫ６０４１００（１．５ｍ） 又は同等品 |
|  | アクアソナー | １ | 本多電子製：ＰＳ－７ＦＬ若しくは同等品 |
|  | 水温計 | ２ | エバニュー製：ＥＨＢ－１３１若しくは同等品 |
| ９ | 流水救助器具一式 |  |  |
|  | 検索ロープバッグ | １ | ストリームトレイル製：メッシュウエストポーチ（色：オレンジ） 又は同等品 |
|  | 検索ロープ | １ | 蛍光ロープ５ｍｍ×５０ｍ |
| １０ | 救命胴衣 | １ | ダイワ製：ＤＦ－２７０９（ブラック） 又は同等品 |
| １１ | 水中投光器 | ２ | BIG BIUE VTL-2900P PINK LED ダイビングライト 又は同等品 |
| １２ | 化学防護服 | ３ | 重松製作所製：マイクロケム４０００Ｄ若しくは同等品 |

省令別表第２「救助資機材」（補助対象）　　　　　　　　　　　　令和８年度救助工作車Ⅲ型

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | マット型空気式ジャッキ | １式 | ＳＡＶＡ製：リフティングエアバック [12bar仕様] VEGA5、VEGA10、VEGA17、VEGA Flat10/17、VEGA Flat20/17、VEGA Flat40/17 各１枚 スターターセット ＳＬＫ－９専用コンプレッサー付き（８ｂａｒ対応） ダブルコントローラー ハンディタイプ １台 ストップバルブ ６個 減圧器 １台 12bar対応アウトプットホース（赤５ｍ×２本、青５ｍ×２本、緑３ｍ×２本） フットポンプ（８ｂａｒ対応用）１台 エアバックパット１枚 又は同等品 |
| ２ | 大型油圧スプレッダー | １式 | ルーカス製：ＳＰ７７７Ｅ３ （バッテリー×２、ＡＣ充電器付） 又は同等品 |
| ３ | 空気鋸 | １式 | マキタ製：ＪＲ１８７ＤＲＧＸ 又は同等品 |
| ４ | 大型油圧切断機 | １式 | ルーカス製：Ｓ７９９Ｅ３ （バッテリー×２、ＡＣ充電器付）又は同等品 |
| ５ | 空気切断機 | １式 | 國富株式会社製：３００型 又は同等品 |
| ６ | 削岩機 | １式 | ＨＩＬＴＩ製：電動ブレーカーＴＥ１０００ＡＶＲ（オイル線付き） スケーリングチゼルＴＥ－ＳＸＳＣ３６／８×１本 又は同等品 |
| ７ | ハンマードリル | １式 | ＨＩＬＴＩ製：ＴＥ６０―Ａ３６Ｐ２／９．０ＰＲＴ パンサーグローバルコアＰＧＣ－５５×１本 ブルポイントＴＥ－ＹＸＳＭ３６×１本 コールドチゼルＴＥ－ＹＸＦＭ３６×１本 スケーリングチゼルＴＥ－ＹＸＳＣ３６／１２×１本 スコップＴＥ－ＹＸＳＰ５０×１本 ドリルビットＴＥ－ＹＸ３２／５７×１本 又は同等品 |
| ８ | 酸素呼吸器 | ２式 | ＭＳＡ製：エアエリート４ｈ トレーニングキット（１式）若しくは同等品 |
| ９ | 簡易呼吸器 | ２ | ドレーゲル製：ＰＡＳ Ｃｏｌｔ 又は同等品 |
| １０ | 防塵マスク | － | 別途支給 |
| １１ | 送排風機 | １式 | 櫻護謨製：ＢＩＧ ＨＰ １８ｉＢ |
| １２ | 耐電衣 | ２ | ヨツギ製：ＹＳ－１２１－４６－０５ 又は同等品 |
| １３ | 耐電ズボン | ２ | ヨツギ製：ＹＳ－１２２－１１－５ 又は同等品 |
| １４ | 耐電長靴 | ２ | ヨツギ製：ＹＳ－１１１－０９－０８ 又は同等品 |
| １５ | 緩降機 | － | 別途支給 |
| １６ | ロープ登降機 | １ | Ｋｅｎｚ製：ＮＳＣパワーアッセンダーＳｔａｎｄａｒｄ 又は同等品 |
| １７ | 発電機 | １ | ヤマハ発動機製：ＥＦ２８００ｉＳＥ若しくは同等品 |

省令別表第２「救助資機材」（地域の実情）　　　　　　　　　　　令和８年度救助工作車Ⅲ型

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 救助用支柱器具 | １式 | 櫻護謨製：レスキューサポートシステム（ベーシックセット）ヒンジベース(６×６)×２ 又は同等品 |
| ２ | コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー | １ | ハスクバーナ製：Ｋ９７０ⅢＣｈａｉｎ １４インチ （替刃ＥＬＣ－４５×４本、ＷＴ１５） 又は同等品 |
| ３ | 救助用降下機 | １ | ＣＭＣ製：レバーエスケープシステム フラッシュＧ 又は同等品 |

省令別表第２「救助資機材」（補助対象外）

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 発電機 | １ | ヤマハ発動機製：ＥＦ９００ｉＳ 又は同等品 |
| ２ | 救助用降下機 | ３ | ＣＭＣ製：クラッチ ２個 ＣＭＣ製：レバーエスケープシステム フラッシュＧ １個 又は同等品 |

省令別表第３「高度救助用資機材」（補助対象）

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 画像探索機Ⅰ型 | １ | 平和機械製：レスキュースコープスーパーＨＭ２０（モニター５．０インチ、プローブ長６ｍ、オプション装備付） 又は同等品 |
| ２ | 画像探索機Ⅱ型 | １ | 二酸化炭素探査装置と兼用 |
| ３ | 地中音響探知機 | １ | 帝国繊維製：デルサー ＬＤ３ 又は同等品 |
| ４ | 熱画像直視装置 | １ | SEEKｻｰﾏﾙｶﾒﾗｾｯﾄ（FirePro300:千葉市消防局仕様） 又は同等品 |
| ５ | 夜間用暗視装置 | １ | ＮＶ－Ｗａｌｋｅｒ製：Ａｌｐｈａ Ｏｐｔｉｃｓ ＡＯ－３２４０/３３４０ 又は同等品 |
| ６ | 地震警報器 | １ | 帝国繊維製：ＦＲＥＱＬ－Ｃ 又は同等品 |

省令別表第３「高度探査装置」（補助対象）

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 電磁波探査装置 | １式 | 櫻護謨製：レスキューレーダーⅣ １器 レスキューレーダーライト ４器 又は同等品 |
| ２ | 二酸化炭素探査装置 | １式 | 櫻護謨製：ファーストルック３６０（二酸化炭素検出可能仕様）＋ＭＳＡ製：アルティア５Ｘ－ＩＲ（二酸化炭素及びアンモニアを追加）又は同等品 |
| ３ | 水中探査装置 | １ | ＣＨＡＳＩＮＧ製：Ｍ２ ＰＲＯ 水中ドローン標準パッケージ・２００ｍケーブル付き（オプション：ロボットアーム+電動リール） 又は同等品 |

「テロ対策用特殊救助資機材」（補助対象）

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 生物剤検知器 | １ | 櫻護謨製：ＲＡＩＤ－８ 又は同等品 |
| ２ | 化学剤検知器 | １ | 帝国繊維製：LCD4.0又は同等品 |
| ３ | 陽圧式化学防護服 | ５ | 重松製作所製：マイクロケム６０００ＧＴＢ又は同等品 |
| ４ | 除染シャワー | － | 別途支給 |
| ５ | 除染剤散布器 | － | 別途支給 |

「その他の資機材」（補助対象外）　　　　　　　　　　　　　令和８年度　救助工作車Ⅲ型

|  | 品名 | 数量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 都市型救助器具 |  |  |
|  | ロープ | ５ | ＣＭＣ製：Ｇ１１ライフライン （オレンジ×２、ブルー×１、レッド×１、イエロー×１） 又は同等品 |
|  | スクイドリグプレート | １ | ＣＭＣ製：スクイドリグプレート |
|  | 自動ロックカラビナ | １０ | オーケートライアクトロック M３３A 又は同等品 |
|  | ロープバッグ | ４ | ＰＥＴＺＬ製： バケット３０ （黄１)（赤１）（黒２） 又は同等品 |
|  | マルチループストラップ | ２ | ＣＭＣ製：６１ｃｍ 又は同等品 |
|  | スタッフバッグ | ２ | ＣＭＣ製：トラックコーチ 又は同等品 |
|  | スイベル | ２ | ＰＥＴＺＬ製：マイクロスイベル Ｐ５８ＸＳＯ 又は同等品 |
|  | スリング | １０ | ＴＯＷＡ製：オープンスリング（１２ｍｍ） （６０、９０、１２０、１５０、１８０ｃｍ 各２本） 又は同等品 |
|  | プルージックコード | １式 | スターリン製：１００ｍ（７ｍｍ 赤、青） |
|  | ウェイビングテープ | ２５ | ＣＭＣ製：緑、黄、青、橙、赤 各５本 又は同等品 |
|  | ツイン | ２ | ＰＥＴＺＬ製：ツインリリース 又は同等品 |
|  | スイベルプーリー | ６ | レスキュージャパン製：ロックエキゾチカ オムニブロック （２．０インチ ４つ、２．０インチダブルプーリー ２つ） 又は同等品 |
|  | ランヤード | ８ | ＰＥＴＺＬ製：プログレスアジャストⅠ（１ｍ）又は同等品 |
|  | ロープ保護具 | ３式 | ＰＥＴＺＬ製：ローラーコースター ＳＴＲＥＰ製：エッジプロ ＳＴＲＥＰ製：エッジマット それぞれ各２ 又は同等品 |
|  | エッジプロテクター | ４ | ＣＭＣ製：ウルトラプロ エッジプロテクター４ ボーン エントリー イーズ 各２個 又は同等品 |
|  | 登山用縛帯 | １ | CMC ヘリタックストーク |
|  | バーティカルストレッチャー | １ | ファーノ製：バーティカルストレッチャー（アウタースキッド付） 又は同等品 |
|  | ハーフスケッドストレッチャー | １ | レスキュージャパン製：ＳＫ－２２０－ＯＲ 又は同等品 |
|  | スローウエイト | １ | ＰＥＴＺＬ製：ジェット（２５０ｇ） 又は同等品 |
|  | スローライン | １ | ＰＥＴＺＬ製：エアライン（６０ｍ） 又は同等品 |
|  | スローラインバック | １ | ＳＴＥＩＮ製：ＶＡＵＬＴ４ 又は同等品 |
|  | ロープ登降機 | ２ | ＰＥＴＺＬ製：レスキューセンダー 又は同等品 |
| ２ | その他の資機材 |  |  |
|  | ロープ張力計 | １ | レスキュージャパン製：ロックエキゾチカ エンフォーサー デジタル張力計 又は同等品 |
|  | 活線警報器 | ５ | 長谷川製：リストアラーム ＨＸＷ６－６２５７ 又は同等品 |
|  | 感染防止衣 | ５０ | 千葉市消防局仕様（オレンジ色） ３Ｌ×１０、２Ｌ×５、Ｌ×１５、Ｍ×２０ |
|  | 気密テスター | １ | 重松製作所製：手動式化学防護服用気密テスター 又は同等品 |
|  | 巻き尺 | １ | ５０ｍ |
|  | 台車 | １ | 折りたたみ式 |
|  |  | １ | コールマン アウトドアワゴンマックス 223455 又は同等品 |
|  | ガソリン携行缶 | ４ | 容量１０ℓ |
|  | 信号機付き投光器 | １ | カネコ製：ＫＳ９３０２Ｃ（集光ハロゲン、蓄光型ケーブ ル【３０ｍ】、専用三脚、収納袋）、信号器引っ掛け金具、 電極変換ソケット付 又は同等品 |
|  | コンクリート鉄筋測定器 | １ | マキタ製：ＷＤ１８１ＤＺＫ（ＢＬ１８６０Ｂ ２個） 又は同等品 |
|  | 携帯送付機 | １ | マキタ製 充電式ファン CF１０２D 又は同等品 |
|  | ポータブル電源 | １ | Jackery製 ポータブル電源1000 New 又は同等品 |
|  | ロックアウトツール | １ | あかつき製：マジカルロックアウトツールＭＬＯＴ－Ｌ 又は同等品 |
|  | エアヘルパーセット | １ | あかつき製：エアヘルパーセット 又は同等品 |
|  | ベルトスリング | ８ | １ｍ×１、３ｍ×２、５ｍ×２、７ｍ×２、９ｍ×１ |
|  | エアバック保護カバー | １ | LUKAS LX-DRIVER |
|  | ロックブロック | １ | LUKAS LSSｾｯﾄﾌﾞﾛｯｸ１ |
|  | 保護カバー | １ | LUKAS LX-COVERS |
|  | ガラス飛散防止フィルム | １ | あかつき製：スマッシュフィルム |
|  | 充電式チップソーカッター | １ | マキタ製：ＣＳ００１Ｇ 又は同等品 |
|  | インパクトドライバー | １ | マキタ製：ＴＤ１７２ＤＲＧＸ 又は同等品 |
|  | ドアーラム | １ | LUKAS HTS99 |
|  | 電動スコップ | １ | ＨＩＬＴＩ製：電動ブレーカーＴＥ１０００ＡＶＲ（オイル線付き） スケーリングチゼルＴＥ－ＳＸＳＣ３６／８×１本 又は同等品 |
|  | 電動ハンマードリル | １ | ＨＩＬＴＩ製：ＴＥ７０－ＡＴＣ／ＡＶＲ パンサーグローバルコアＰＧＣ－５５×１本 ブルポイントＴＥ－ＹＸＳＭ３６×１本 コールドチゼルＴＥ－ＹＸＦＭ３６×１本 スケーリングチゼルＴＥ－ＹＸＳＣ３６／１２×１本 スコップＴＥ－ＹＸＳＰ５０×１本 ドリルビットＴＥ－ＹＸ３２／５７×１本 又は同等品 |
|  | 路面警告灯 | １ | トーグ安全工業製：ＬＥＤストリームワン ＬＳＥ－Ｒ１０Ｒ（充電池タイプ・赤発光・１０台セット）又は同等品 |
|  | 携帯投光器 | ５式 | ストリームライト社製：サバイバーＬＥＤ（ｓｔｒｅａｍｌｉｇｈｔ０９９） バッテリー、充電器付 又は同等品 |
|  | ジャッキ | １ | ガデリウス・インダストリー製：ファーストレスポンダージャッキ（ＦＲ－４８５） ウインチキット |
|  | ガイドライン | ５式 | ＣＯＵＲＡＮＴ製：オートロールＶ６ＭＡＸ ＣＯＵＲＡＮＴ製：ドッキングカラー 又は同等品 |