令和７年度

水槽付消防ポンプ自動車仕様書

千葉市消防局

水槽付消防ポンプ自動車仕様書

第１　総　則

１　この仕様書は、千葉市消防局（以下「当局」という。）が、令和７年度に製作する水槽付消防ポンプ自動車２台（以下「車両」という。）のぎ装、性能及びこれらに関する一切の仕様について定める。

２　車両は、消防用シャシにポンプ装置、水タンク、消防用資機材等を積載し、機動性・耐久性に優れた走行安定性の良い緊急車で、かつ各部の操作、点検整備が容易な構造であること。

３　受注者は、契約締結後１４日以内に当局と製作に関する詳細な協議を行い、その結果に基づき３０日以内に製作承認図書を作成して提出し、承認を受けた後に製作すること。但し、当局が認めた場合はこれを延長することができる。

４　車両の製作は、本仕様書、仕様概要図及び製作承認図書によるものの他、消防用車両の安全基準検討会が定める「消防用車両の安全基準について」の項目を満足し、且つ、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」、「道路運送車両法」、「道路運送車両の保安基準」、「緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱」及び各種の関係法令等をすべて満足するものとし、各部に使用する材料、部品等は新品であること。

５　受注者は本仕様書について疑義が生じたときは、速やかに当局の担当者に連絡し指示を受けるとともに、確認の図書等を取り交わすこと。

６　受注者は安全上・技術上等のやむを得ない理由において仕様変更の必要が生じたときは、速やかに当局と協議すること。その場合、契約金額の増減等が発生しない場合に限り、当局と受注者間において協議書を交わすことによって仕様変更できるものとする。

７　受注者は、車両製作中において当局担当者の指示に従わなくてはならない。

第２　提出書類及び検査

１　製作承認図書（受注者返却用を含めて、Ａ４版ファイルに綴り込みのうえ各２部提出すること。）

（1）製作工程表

（2）諸元明細表

ア　シャシ諸元

イ　取付品、付属品のメーカー及び型式

ウ　その他指示するもの

（3）製作承認図

ア　ぎ装外観図（５面図）　　Ａ３サイズ

イ　ポンプ搭載図

ウ　ポンプ配管図

エ　水タンク構造図

オ　電動吸管巻き取り装置製作図

カ　ホースカー製作図

キ　ホースカー昇降装置構造図

ク　電気配線図

ケ　はしご昇降装置展開図

（4）その他当局が指示するもの。

２　完成図書（別途指示あるものを除き、車両納入時に提出すること。）

（1）完成図（５面図）Ａ３サイズ　　　　　　　　　各車両１部・本部２部

（Ａ４版ファイルに綴り込み）

（2）製作承認図に添付した各種図面

（3）自動車検査証写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　各車両　５部

（4）消防ポンプ試験成績表写し　　　　　　　　　　各車両１部・本部２部

（5）エンジン、シャシパーツリスト及び修理解説書　　　　　　　　各１部

（6）車両及びポンプ取扱説明書                  　各車両１部・本部２部

（7）改造申請書の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部

（8）指示する部分の工程写真（エンジン番号写真含む）　　　　　　　１部

（9）完成写真（電子データ含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

ア　各車両をまとめた電子データ（ＣＤ－Ｒ　１枚）

イ　新規登録後、車両ナンバーが確認できる鮮明なもので、左右側面、前後面、上面及び右斜前面（右斜前面についてはカラーサービス版Ｌ判サイズ各５枚を納入時提出のこと。）

（10）納品書（内訳書を含む。）

（11）その他当局が指示するもの。

３　検　査

（1）検査は、製作工程表に基づき、検査を受けられる状態で日程を決定すること。

（2）検査の依頼は、実施予定日の２０日前までに検査日時、場所等を記載した「検査依頼書」を提出すること。

（3）検査に当たっては、営業及び設計担当者が必ず立ち会うこと。

（4）検査時期

ア　中間検査（外板部塗装実施直前頃）

イ　中間検査（車両重量の計測時）

ウ　完納検査（車両納入時）

エ　その他必要なとき。

第３　車体及びぎ装

１　シャシ

（1）諸元

ア シャシ型式　　　　　　　　４ドアダブルキャブ付消防専用４輪駆動シャシ

（マニュアルトランスミッション）

イ エンジン　　　　　　　　　水冷４サイクルディーゼル

ウ ホイールベース　　　　　　 ３，８００ｍｍ以上

エ　バッテリー　　　　　　　１２Ｖ－１００Ａ又は２４Ｖ－１００Ａ以上の容量を有するもの。オ　完成車両の主要寸法

（ア）全長　　　　　　　　　　７，８００ｍｍ以下

（イ）全幅　　　　　　　　　　２，４９０ｍｍ以下

（ウ）全高　　　　　　　　　　３，３００ｍｍ以下

（2）シャシ取付品

ア　キャブ内の計器類及び電装品は標準品とする。なお、計器類の中にエンジン油温計及びエンジン稼働時間計が装備されていない場合は、運転席付近に取り付けること。

イ　ステアリング装置は、パワーステアリングとする。

ウ　燃料タンクの容量は１００Ｌ程度とし、外部から直接給油できる位置に給油口を設けること。

また、燃料タンク付近には、油種及び容量を表示すること。

エ　バッテリーは、点検及び交換が容易に行えるよう引出式とし、雨よけのカバーを取り付けること。但し、ボックスを設ける場合はこの限りではない。

オ　シャシメーカー純正のエアコン装置を取り付けること。

カ　オイルパンのドレンには、ワンタッチコックを取付けること。

キ　各ステップ類には、すべてアルミ縞板を取り付けること。

ク　坂道発進補助装置を備えること。

ケ　ヘッドライトはＨＩＤ式若しくはＬＥＤ式とすること。（同等品可）

コ　牽引フックを車両前後部に取り付けること。

サ　タイヤはオールシーズンラジアルタイヤとすること。

シ　ＥＴＣを取り付け、セットアップを実施すること。

２　キャブ

（1）形状はキャブオーバー型ダブルシートのハイルーフ仕様で乗車人員は５名以上とし、乗車人員分のシートベルトを取り付けること。

（2）バンパー上部にはアルミ縞板を取り付け、充分な踏み代を有すること。また、前角部に赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（3）キャブ前面に消防章及び赤色警光灯（点滅式）を取り付けること。

（4）ルーフ前面に赤色警光灯及び拡声装置付電子サイレンスピーカーを取り付けること。

また、ルーフ後方左右に標識灯を取り付けること。記入文字については別途指示する。

（5）キャブ前席及び後席天井中央部に自動車用ＬＥＤ照明灯（独立スイッチ付）をそれぞれ取り付け、運転席側への遮光措置を講じること。ただし、遮光の必要がないときはこの限りでない。また、必要ならば保護枠を設けること。

（6）後部席乗降用のステップは２段とし、形状、強度とも十分なものであること。

（7）前席及び後席乗降用アシストグリップを設けること。また、フロントガラスメンテナンス用のグリップ等を設けること。

（8）ダッシュボード内に電子サイレン装置及び機能集中型操作スイッチ（パイロットランプ付）を設け、前席中央に消防救急無線電話装置及び指令管制システム車載運用端末装置（ＡＶＭ）モニターを取り付ける物入れボックスを設けること。

なお、電子サイレン用マイクについては、サイレンアンプ付近及び後部座席中央付近の２箇所に設けること。

（9）キャブ内天井中央部及び側部、後部に資機材収納部を設けること。

（10）前席と後席の中間にステンレス製握り棒（直径２５ｍｍ程度）を設け、書類等（Ａ３サイズ横）を収納できるパンチングメタル製ボックスを取り付けること。また、ステンレス棒に可動式フックを５個以上設けること。

（11）助手席に空気呼吸器固定装置（内蔵型）を設け、後席に空気呼吸器３基を取り付ける固定装置(マジックバンド式）及び面体フックを設けるとともに、固定装置の間及び空気呼吸器の下部に予備ボンベを取り付ける装置を設けること。（ただし、車両製作上支障がある場合には別途協議）

（12）全座席は超防汚シートカバー張りとし、後席は座面下に収納部を設けるとともに背当て部は折畳シート式とすること。

（13）キャブチルトはシャシメーカー純正とすること。

（14）キャブ内の電気配線は、露出部が無いよう全て内張り内にフレキシブルパイプ等を用いて通すこと。

（15）キャブ内フロントガラスにドライブレコーダーを取り付けること。

（16）車両後方の安全を確認するためのバックアイモニター及び誘導員の声が聴取できるマイクシステムを設けること。（詳細は別途協議）

（17）電動サイレンのスイッチについては、運転席側及び助手席側の両方に取り付けること。

（18）両側前後窓にはサイドバイザーを設け、フロアマットを全席足元に敷くこと。

（19）後部席乗降用ステップ右側後方に車輪止め収納用のボックス等を設けること。（車両構造上不可能な場合はこの限りではない。）

（20）キャブの後部を後方に延長し、後部座席の居住空間を広げること。

（21）その他、キャブのぎ装についての細部事項は別途指示する。

３　ポンプ室及び資機材収納室

（1）骨組みは完全に自立する構造とし、強度を損なわない範囲で極力軽量化を図るとともに、側板、腰板等に直接大きな荷重を負担させないこと。また、積極的にアルミニウム素材等を使用し、車両の重量軽減及び資機材収納力の向上に努めること。

なお、アルミニウム素材を使用する場合には、応力や振動を緩和する装置を設け、防錆処理を施すこと。（詳細別途協議）

（2）両側全面を各２面程度のアルミシャッター等により覆う構造とすること。なお、シャッター解放時における開口部を最大にするため、巻取部を嵩上げする等の工夫を施すこと。

また、シャッターと側板の接触部にはステンレス板等により必要な保護措置を講ずること。

（3）両側面は上部を立ち上げ、赤色点滅灯を左右各２か所及び作業用照明灯を左右各２か所　　　 設けること。

（4）天板には全てアルミ縞板を取り付けること。また、資機材固定用のフックを必要数設置すること。

（5）ポンプ室の形状は、ポンプ及び配管等を容易に取り出し得る構造とすること。

（6）ポンプ室上部に左右貫通型の資機材収納庫を設け、収納庫にはこぼれ止めを設けること。

また、ポンプ室の点検口は可能な限り大きく製作し、点検整備時に内部に進入が容易な構造とすること。

(7) 左右ポンプ室下部に資機材収納庫を設け、資機材収納庫には三方にローラーを設置し、さらには空間を最大限活用できるように工夫を施すこと。（ただし、車両構造上収納庫を設けることが不可能な場合はこの限りでない。）

なお、下部収納庫の扉はステップ兼用扉とし内側にアルミ縞板を取り付け、衝撃吸収ダンパーを取り付けること。（チェーンレス・アームレス方式）

また、ステップ兼用扉には展開警告措置を講ずること。（全ステップ兼用扉に適用。詳細別途協議）

（8）左右側面後方には、上部及び下部に資機材収納庫を設け、上部はシャッターとし、下部はステップ兼用扉とし内側にアルミ縞板を取り付け、衝撃吸収ダンパーを取り付けること。（チェーンレス・アームレス方式）

また、資機材収納庫には可動式棚及び展開取り付け装置等を設けること。（詳細は別途協議）

（9）タイヤハウス部にステップ兼用扉を設け、内側にアルミ縞板を取り付け、衝撃吸収ダンパーを取り付けること。（チェーンレス・アームレス方式）

（10）上面にバランスダンパー式梯子昇降装置（手動式）を設け、三連梯子及び一連梯子、とび口を積載すること。

なお、落下防止のためにダブルロック機構を設けるとともに引出しステーは地上から容易に操作できるよう可能な限り低い位置とし、降ろした位置で固定及び解除が迅速容易にできる構造とすること。（詳細別途協議）

（11）上面に棒吸管及び資機材を収納するボックスを設置すること。

また、棒吸管は上方及び後方から取り出せる構造とすること。

（12）後面右側に上面昇降用展開式梯子（展開時角度付）を取り付けること。また、資機材収納室キャブ側左右には上面昇降用ステップ若しくは展開式梯子を設けること。

（13）資機材収納室キャブ側左右及び車両後部に照明灯（ＬＥＤ、伸縮・回転・俯仰可能）を取り付け、スイッチはそれぞれ作業性に富んだ位置に設けること。

（14）後面上部に赤色警光灯（点滅式）を設置すること。

（15）灯火類、計器灯等には、その機能を失わない範囲で保護枠を取り付けること。

（16）ステップ、床等で水の滞留する恐れのある場所には、適当な大きさの水抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。

（17）ポンプ室及び資機材収納室には、室内及び操作部を有効に照らす照明（ＬＥＤ式）を設けること。また、左右ポンプ室には防火衣を吊り下げるパイプ及びフックを設けること。

（18）車両後部には、加納式電動ホースカーを電動油圧昇降装置（展開式）にて積載すること。

なお、非常用に手動昇降回路を設けること。

（19）後面上部には可能な限り資機材収納室を設けること。（詳細別途協議）

（20）各収納庫には大きさに応じた取り外しの出来るすのこ板（樹脂製可）を取り付けること。

（21）車両左右後輪付近に、スモールライトと連動した路肩灯を設けること。

（22）シャッター及び扉の開放時に点灯するパイロットランプをキャブ内に設けること。

（23）使用するバルブ及びコックはすべてYONE（株）製を使用し、使用数分のメンテナンス用ボールコックシールキットを付属させること。

（24）水タンクとホースカーの間を利用して、資機材収納スペースを設けること。

４　消防救急無線電話装置等

（1）消防救急無線電話装置は別に当局から支給するので、受注者がアンテナ等の構成機器を取り付けること。（詳細は別途指示）

（2）消防救急無線電話装置を使用するために必要となるアンテナ等の構成機器までの配線及び車両バッテリーからの配線を実施すること。（詳細は別途指示）

（3）指令システム車載運用端末装置（別途支給）を取付けるため、別紙１に基づき取付け場所の確保及び加工を実施すること。

（4）ルーフには、消防救急無線電話装置用のアンテナ2本を設置するため、車内の天井部にアンテナ接地用金属板（金属製ルーフの場合は不用）及び作業用点検口を必要数設けること。（詳細は別途協議）

（5）車両両側には、消防救急無線マイク（富士通ゼネラル製ＭＣ－７３Ｄ又は同等品以上）を設置するとともに、その付近に消防救急無線電話装置用スピーカー（ユニペックス製「ＣＡ－１５０ＳＴ　Ｆ」又は同等品以上）を取り付けること。（詳細は別途指示）

５　その他

（1）車体に取り付ける部品及びアルミ、ステンレス板等を留めるボルト、ナット、ビス類は性能上支障がない限りステンレス製を使用することとし、貫通部分で危害を及ぼす恐れがある部分は袋ナットを使用すること。また、ボルト、ナット、ビス類は走行中の振動等で容易に外れることのないように工夫すること。さらに、シャシとアルミ、ステンレス等を直接取り付ける場合には十分な錆止め処理を施し、合わせ部分には水の進入を防ぐための十分なコーキングを施すこと。

（2）坂道勾配を考慮し、アプローチアングル及びデパーチャーアングルを確保すること。

（3）ステップ部及び蹴り込み部、資機材取り付け部、その他指示する場所には塗装部保護のためアルミ又はステンレス板を取り付けること。

（4）側板及びステップの交わる部分に水が滞留しない構造とし、錆等の発生を防止するため十分な防錆処置を施すこと。また、側板及びステップの外縁は折り曲げ加工を施し、切断部は丸みをつけて身体に危害が及ばないように入念に仕上げること。

（5）車両の両側面及び後面に、再帰性に富んだ反射材（オラライト　ＪＶ１０４Ｅ　Ｐｌｕｓ【レッド】又は同等品）を張り付けること。

第４　ポンプ装置

１　主ポンプ

（1）主ポンプは、受注者が製作した消防用Ａ－２級以上の性能を有するものを装備すること。（2）ポンプの架装に際しては、点検整備が容易に行えるようにすること。

（3）動力伝達、ポンプミッション等は受注者仕様を基本とする。

（4）ポンプ電源スイッチ及びＰＴＯスイッチ等のポンプ操作系メインスイッチは、隣接し設けること。

（5）排水装置は電動式集中ドレンとし、ポンプ電源スイッチに連動して作動すること。

２　真空ポンプ

（1）真空ポンプは、無給油式のものとするとともに、操作はポンプ室左右いずれからでもで きること。

（2）揚水の完了を示すパイロットランプをポンプ室計器板に取り付けること。

（3）真空ポンプ駆動装置及び自動揚水装置はボタン操作により可動する自動式とし、揚水と同時に自動的に停止するものとする。

３　吸　口

（1）７５φ以上のボールコック（ストレーナ付）とし、電動吸管巻き取り装置（横引き方式）及び車両左側に各１個設け、電動吸管巻き取り装置は車体に対して垂直方向にポンプ室後方に配置し、左右両側から容易に引き出すことができ、ロック及び解除ができる構造とし、吸管取り出し口にはステンレス製の三方ローラー及び巻き取り装置下部には吸管の取り出しが容易に行えるよう補助ローラーを必要数設けること。（詳細は別途協議）

なお、車両左側の吸口はツインスター金具を経由した６５φの差込メス金具とすること。

また、吸管巻き取り装置については中間検査時に取り出し検査等を実施し、不良が認められる場合には必要な改修を行うこと。

（2）吸管は電動吸管巻き取り装置に対応する吸管のほか、車両上面に積載する棒吸管（連結長１０ｍ程度、連結金具はツインスター金具）とし、黄色線マーキング反射加工線入りのものとすること。（詳細は別途協議）

（3）吸口には、グラスボール付エジェクター装置を取り付けること。（詳細は別途協議）

（4）コックの操作は、左右ともに車両前方で開となること。（放口、中継吸口も同様とすること。）なお、配置上不可能な場合には、詳細を協議すること。

４　中継吸口（開放型）

ポンプ室両側に７５φボールコックを各１個設け、予備吸管が接続可能な構造とすること。（エジェクター装置付）

また、６５φボールコックの中継吸口を１以上設けること。（詳細は別途協議）

５　放口（開放型）

（1）放口は、６５φボールコックとし、ポンプ室左右に各２口設けること。

（2）各放口には、流量計を取り付けること。

（3）放口には、６５φ差込式オス金具を取り付け、うち左右の各１口はS型自在金具等とすること。

６　ポンプ配管

（1）配管の材質は、日本工業規格Ｇ５５０１若しくは日本工業規格Ｇ３４５２と同等以上の品質を有するものを使用すること。

（2）配管の曲部はつとめて大きくとり、摩擦損失を最小限におさえること。

（3）配管の結合にはフランジを使用し、点検、修理時に容易に脱着できること。

（4）不凍液注入配管を設け、各ポンプ及び弁に注入できるようにすること。（ホッパーによる代用可）

７　冷却配管

（1）冷却配管は、バルブ、グラスボール付ストレーナーにより、ポンプミッション、オイルクーラーを経て補助クーラーに至るものとすること。なお、冷却配管には詰まりを考慮した予備回路を併設すること。

（2）ポンプ室キャブ側の操作し易い位置に冷却水送水用バルブを設け、配管は銅パイプ（又は同等の性能を有するもの）とすること。

（3）冷却水の送水を示すパイロットランプをポンプ室計器板に取り付け、冷却送水時に点灯する構造とすること。

（4）配管の途中に振動の相違が生じる場合は、フレキシブルパイプ等により振動の吸収を図ること。

８　ポンプ調速及び動力伝達

（1）スロットルハンドルは、ポンプ室左右のいずれにおいても計器類を見ながら操作できる位置に取り付け、左右とも右回転でスロットルアップすること。

（2）スロットルハンドルは、円滑にして微細な調速が可能であるとともに、振動等によって変調しないものであること。

(3) ポンプの運転操作は、ＰＴＯ作動スイッチにより行うものとし、スイッチは運転席付近及び左右ポンプ室の見易い位置に設けること。また、ポンプの駆動時に点灯するパイロットランプ（赤色）を運転席付近及びポンプ室計器板に取り付けること。

９　計器

（1）各ポンプの作動状況、吸口、中継吸口、放口の開閉状況、揚水状況、エジェクターの開閉状況、水流が容易に確認できる水流図、ポンプ回転状況等が確認できる液晶パネルを左右両側に設けること。（詳細は別途協議）

（2）ポンプ室の両側に、ポンプ圧力計、ポンプ連成計（２分割式）、ポンプ回転計及び流量計を取り付けるとともに、指示する位置に積算流量計を取り付けること。

（3）左右操作部周囲を有効に照らす照明（ＬＥＤ灯）を設けること。

１０　水タンク

（1）タンクの容量は、３，０００Ｌ以上とし、吐出後に残水しない構造であること。

（2）タンク上部には、清掃、修理時に開閉が容易な蓋を設け、蓋の締め付けはネジ式とする　　　 こと。

（3）タンク内には防波板を設けること。

（4）タンク内部及び防波板は、完全な錆落としの後に十分な防食加工を施すこと。

（5）タンク両側部には、水量計（黄色線反射テープ張り）を取り付けること。また、補助的に夜間でも視認できる電子式水量計も設けること。（詳細は別途協議）

（6）タンク両側部には、直接補水できるように６５φ差込式メス金具付補水口を設けること。（ストレーナー覆冠付）

（7）補水口下部には、塗装部保護用のステンレス板を張ること。

（8）タンクには、有圧水で補水を継続しても変形等を生じない十分な口径のオーバーフローパイプを設けること。

（9）主ポンプとタンク間の吸水、送水操作は、ポンプ室左右のいずれからでも行えるようにすること。

（10）タンクから主ポンプ間の配管には、十分な緩衝措置を施すこと。

（11）資機材洗浄に使用するタンク水排水ドレンを設け、コックを介して蛇口を設けること。

第５　ホース延長用具及び昇降装置

１　ホース延長用具

（1）ホース延長用具は加納式電動ホースカー（ＮＧＮ２５Ａ）とし、折りたたんだ６５φ×２０ｍホースを１０本以上収納できるものとする。

（2）ホースカーの上蓋は取り外しができ、上蓋にはホースバッグ等が固定できる構造とすること。

（3）本体に、分岐管、管鎗、媒介金具が取り付けられる構造とすること。（詳細は別途協議）

（4）ホースカーの充電は、車両に設置する過充電防止機能付きバッテリー充電器と併用し、ＡＣ１００Ｖにて充電できるものとすること。

また、ホースカーの充電コードは、誤操作をした際などに断線しないような工夫をすること。

２　昇降装置（展開式）

（1）昇降装置は電動油圧式とし、車両後部に設置しホースカーの展開に充分耐えうる能力及び構造を有するものとすること。

（2）昇降装置の固定確認灯を取り付け、夜間操作用に必要な作業灯（ＬＥＤ式）及びスイッチ等を設けること。

（3）昇降装置には、故障時を考慮した手動操作機構を別に設けること。

なお、手動操作は外部より行える構造とすること。

（4）昇降装置には、車両走行中に振動等によるホースカーの落下防止を図るストッパー機構を設けるとともに、ストッパーの開放時に点灯するパイロットランプを運転席付近に取り付けること。

（5）昇降装置の各部品は走行中の振動等により落下しない工夫をすること。

第６　電装品

１　各章で指示する電装品の取り付け及び配線は、それぞれの電装品の容量に見合った配線及びヒューズを使用し、ぎ装用ヒュ－ズボックスを増設したうえで取付機器は全てヒュ－ズを通すとともに、ヒューズボックスのカバーには接続機器の名称及び容量を付すこと。

２　配線は系統別に色分けし、シャシ及び車体の貫通部はブッシュゴム又はグロメット等で保護すること。また、機器類付近の接続部は圧着端子とし、端子には絶縁被覆措置を講ずること。

３　電気機器（消防救急無線装置を除く）及び照明灯類の配線は車両のメインスイッチを切った時、すべてＯＦＦとなること。

また、車両のメインスイッチは運転席付近に設け、暗所でも視認できるようにドア連動のランプ等を設けること。

４　過充電防止機能付バッテリー充電器（ずぼら充電器）を後席下部に設け、外部引き込みコンセントは防水用蓋付マグネットコンセントとし、給電用コードを付属すること。

５　電気機器には雑音防止を施すとともに、スイッチ類で必要と思われるもの及び電動サイレンにはリレ－を設けること。

６　各スイッチ類には銘板を取り付けること。

７　キャブ内で電気機器の充電が行えるようにＡＣ１００Ｖ用コンセントを２口以上設け、インバーター（出力１，０００Ｗ）を介して走行時に使用できるようにすること。

なお、待機時に使用できるよう外部引き込みコンセントからの給電系統も備えること。

第７　取付品、付属品

１　本仕様書内の指示する取付品、付属品等は別表のとおりとし、詳細については別途指示する。

なお、別表で指示するものの他に、各種規格上必要なものは全て付属させること。

２　取付品、付属品のうちで、必要なもの及び別に指示するものには、現物合わせにより固定金具を設けること。

３　灯火類、照明灯類には、必要に応じ保護枠を取り付けること。

４　取付品、付属品の積載場所については別途指示する。

５　当局から支給する資機材の積載場所及び重量についても考慮した設計とすること。

６　車両外側に積載する取付品、付属品には、安全性を考慮して落下防止処置をすること。

７　取付品、付属品について、同等品を用いる場合は当局の承認を受けること。

第８　塗装及び記入文字

１　塗  装

（1）外板部の塗装は、アクサルタコーティングシステムズ製センタリＡＢ　ＪＣ－１４２９を使用すること。

（2）外板部は、特殊化学液にて錆落としのうえ、素地調整を行い、プライマー、パテ付、水研ぎ、サーフェイサー等の後、熱風乾燥炉にてよく乾燥させてから、吹き付け塗装を行うこと。

（3）アルミ縞板、ステンレス板、メッキ加工品及びタイヤホイール（予備タイヤを含め、純正色はシルバー系を使用し、材質はアルミとする。）以外の部分は全て塗装を施し、金属露出部分がないようにすること。

（4）ポンプ室及び各ボックス内部はシルバー（同等色可）に塗装すること。

（5）各種配管類は、法定塗色とすること。

（6）その他特に指定のない部分は、原則として黒色塗装とすること。

２　メッキ

次のものには良質のクロームメッキを行うこと。但し、耐腐食性金属を使用の場合は除く。

（1）各操作レバー

（2）各計器類、作業灯等の取付品

（3）各媒介金具等の付属品

（4）取手、手摺、止め金等

（5）その他塗装を施していない部分

３　記入文字

（1）車両前後両側面には、次により「千葉市消防局」と記入のこと。

また、両側面には「FIRE BUREAU CHIBA」と英字表記も記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　概ね１２０ｍｍ×１２０ｍｍ

オ　その他　　　　　　可能な場所は反射

（2）キャブ両側面には、次により「宮崎」及び「作新台」とそれぞれ記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　概ね１００ｍｍ×１００ｍｍ

オ　その他　　　　　可能な場所は反射

（3）キャブルーフには、次により「宮崎　水槽」及び「作新台　水槽」と２段書きで記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　別途指示

（4）次により「シンボルマーク」を記入すること。

ア　位　置　　　　　車体両側面

イ　大きさ　　　　　概ね２５０ｍｍ×２００ｍｍ

ウ　デザイン　　　　別途指示

エ　その他　　　　   可能な場所は反射

（5）両側面の指示する部分には、次により「水槽付消防ポンプ自動車」の記入のこと。

ア　書　体　　　　　丸ゴシック体

イ　書き方　　　　　左から記入

ウ　字　色　　　　　白色

エ　大きさ　　　　　別途指示

オ　その他　　　　　　可能な場所は反射

（6）車両後面には、次により「ドライブレコーダー搭載車両　録画中」と表示すること。

ア　位　置　　　　　　車両後面

イ　大きさ　　　　　　概ね７０ｍｍ×１６０ｍｍ

ウ　デザイン　　　　　別途指示

（7）その他

ア　各文字については、塗装終了後、配置、大きさ等について再度指示する。

イ　上記以外の記入文字については、別途指示する。

第９　補　　則

１　車両は、関東運輸局千葉運輸支局の新規登録検査に合格した後、当局に納入すること。

２　車両納入時、性能、構造、員数等の検査を当局が指定する場所で行う。なお、車両は燃料を満量の状態で納入すること。

３　保証期間は、完成車の納入日から１年間とする。但し、付属品等でそれ以上となっているものについてはその期間とする。また、保証期間以後に設計不良、工作不良に起因する不都合が生じた場合は、無償にて部品の取替えまたは修理を行うこと。

４　車両の納入後４日以内に配置場所等において、２日間程度の取扱い説明を実施すること。

５　別表に記した資機材のうち、生産中止などの理由により調達が不可能である型式については、当局が同等品として許可したものに限り変更可能とすること。

６　自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料については入札価格に含まないものとするが、自動車リサイクル料、その他諸費用については入札価格に含むこと。

７　受注者は、車体番号通知書を登録予定日の閉庁日を除いた３０日前までに消防局総務部施設課装備係へ提出すること。

８　受注者は原則として、当局が指示する緊急自動車の仮届出用関係書類（車庫証明関係書類も含む）を登録予定日の３０日前までに、また、車両登録後、当局が指示する緊急自動車の本届出用関係書類を速やかに、消防局総務部施設課装備係に提出すること。（詳細等は別途指示する。）

別表　取付品１　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　水槽付消防ポンプ自動車

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | ポンプ圧力計 | ２ | 丸型 |
| ２ | ポンプ連成計 | ２ | 丸型（真空計を兼ねる２分割式） |
| ３ | エンジン回転計 | １ |  |
| ４ | エンジン油温計 | １ |  |
| ５ | 赤色警光灯（ルーフ） （車両周囲） | １式 １４ | 大阪サイレン製 キャブルーフ一体ＬＥＤ型 大阪サイレン製ＬＦＡ－５０前面６、後面４（交互点滅） 大阪サイレン製ＬＦＡ－２００ 側面各２ 又は同等品 |
| ６ | 電子サイレン装置 | １式 | 大阪サイレン製 ＴＳＫ－Ｄ１５２ （音声合成装置、スピーカー付）又は同等品 |
| ７ | 照明灯 | ３式 | 佐藤工業製フラッシュボーイＬＥＤ ＳＰ－Ｑ２８ＳＷ ２基（車両側面）、手動遠隔操作ポール２基、同ＳＰ－Ｑ２０ １基（車両後部）、固定装置１基 又は同等品 |
| ８ | 後退警報器 | １ | ライトカット機能付き |
| ９ | 標識灯 | ２ | 左右各１ |
| １０ | ナビゲーションシステム | １ | ７インチ程度 ＳＤ方式 インダッシュタイプ ラジオ 時計機能付 |
| １１ | 電動サイレン | １式 | 大阪サイレン製 ５ＳＡ型（内蔵型）又は同等品 |
| １２ | ポンプ回転計 | ２ | 丸型 |
| １３ | 流量計 | ４ | 国際技術開発㈱製ＥＭＦ－３００Ｅ又は同等品 |
| １４ | 積算流量計 | ２ | 国際技術開発㈱製ＥＭＦ－６２４Ｅ又は同等品 |
| １５ | キャブチルト装置 |  |  |
| １６ | 作業灯 | ４ | 大阪サイレン製ＬＩＡ－２００ 側面各２ 又は同等品 |
| １７ | 外部無線通話装置 | ２組 | 富士通ゼネラル製 ＭＣ－７３Ｄ（同等品以上） ユニペックス製 ＣＡ－１５０ＳＴ（同等品以上） |
| １８ | 放水銃 | １式 | ＹＯＮＥ製 ブリッツファイアーＺＭ－６５・ＯＳ 自動首振り機能付マックスフォースノズル付 又は同等品 |
| １９ | 消防章 | １ | クロームメッキ又は同等品 |
| ２０ | 時計 | １ | シャシメーカー純正品 |
| ２１ | ラジオ | １ | シャシメーカー純正品 |
| ２２ | エアコン | １式 | シャシメーカー純正品 |
| ２３ | 室内灯 | ２ | ＬＥＤ式 |
| ２４ | 庫内灯 | 必要数 | ＬＥＤ式 |

別表　付属品１　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　水槽付消防ポンプ自動車

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 吸管 | １ | ７５φ×１０ｍ以上 黄色反射加工線入 |
| ２ | 棒吸管（吸管バンド付） | ４ | ７５φ×２.５ｍ以上 ツインスター接続金具付 黄色反射加工線入 |
| ３ | 吸口ストレーナー | ２ | ７５φ |
| ４ | 吸管ストレーナー 吸管ちりよけかご 吸管ロープ | ２ | 岩崎製作所製 １６ＳＫＧＦ３Ｐ（吸管ロープ含む）又は同等品 |
| ５ | ディスクストレーナー | １ | 日本機械工業製 Ｄ７５Ｓ又は同等品 |
| ６ | 吸管枕木 | ２ | ７５φ 木製又はゴム製 |
| ７ | 消火栓金具 | １ | ７５φネジメス－６５φ差込メス |
| ８ | 中継媒介金具 | ２ | ６５φネジメス－６５φ差込メス |
| ９ | ツインスター接続金具 | ２ | ６５φ差込メス対応型 |
| １０ | 消火栓開閉金具 | １式 | 消火栓開閉金具（柄長１２００ｍｍ） T型レンチ、耐震貯水槽レンチ、十字型消火栓開閉器（日之出水道機器製１０６型バール）又は同等品 |
| １１ | 吸管スパナ | ２ |  |
| １２ | 放口スパナ | ２ | 吸管スパナと兼用可 |
| １３ | 管鎗 | １ | ６５φ用アルミ 短管鎗（検定品） |
| １４ | 管鎗 | １ | ５０φ用アルミ 短管鎗（検定品） |
| １５ | ストレートノズル | ２ | アルミ製 ２６φ×２ |
| １６ | 可変ノズル | ２ | ＹＯＮＥ製ダブルコントロールノズル 又は同等品 |
| １７ | 放口金具 | ４ | ６５φネジメス－６５φ差込オス（うち自在エルボ ２個） |
| １８ | とび口 | ２ | 柄長１８００ｍｍ程度 |
| １９ | 金てこ | １ | 長さ ８００ｍｍ以上 |
| ２０ | 剣先スコップ | １ |  |
| ２１ | 三連梯子 | １ | 関東梯子株式会社製 ＫＨＦＬ－ＣＴ８７（キャスター脱着式）又は同等品 |
| ２２ | 車輪止め | ２ | 桜ホース㈱製ＳＨＳ－１００又は同等品 |
| ２３ | 消火器 | １ | ＡＢＣ粉末 ６ｋｇ型（カバー付）車両取付け |
| ２４ | ポンプ工具 | １式 |  |
| ２５ | 消防用ホース | ３０ | ６５φ×２０ｍ（カラーホース）１．６ＭＰａ 差込メス―差込オス（アルミ金具） |
| ２６ | タイヤチェーン | １式 | シングルタイヤ用（スプリング式又は同等品） |
| ２７ | 分岐管 | １ | ＹＯＮＥ製 ＷＢ－５０ＭＣ 又は同等品 |
| ２８ | ホースブリッジ | １式 | 大阪サイレン製ＣＢ４５０ 又は同等品 |
| ２９ | 牽引用ワイヤー | １ | 鋼製１２φ×５ｍ程度 |
| ３０ | 可搬式照明器具 | １式 | ヤマハ発動機製ＥＦ９００ｉｓ、防滴コードリール（３０ｍ付） 佐藤工業所製 フラッシュボーイＬＥＤ－Ⅱ ＳＰ－Ｑ２８ 専用三脚付 コードライト収納袋付 又は同等品 |
| ３１ | おの | １ |  |
| ３２ | 掛矢 | １ | ゴム製（柄は木製） |
| ３３ | スタンドパイプ | １ | ＹＯＮＥ製 エルボ離脱式スタンドパイプ標準型又は同等品 |
| ３４ | ピストルグリップ ノズル | １ | ＹＯＮＥ製 ＮＶ－４０ＧＳＴＳ（呼び４０ ０．５Ｍｐａ）又は同等品 |
| ３５ | 消防用ホース | ４ | ５０φ×２０ｍ（カラーホース）１．６ＭＰａ 差込メス―差込オス（アルミ金具） |
| ３６ | 空気呼吸器 | ４式 | ドレーゲル製 エアーボス アクティブＨＡ 面体収納バッグ・カバーグラス・ボンベ付 又は同等品 |
| ３７ | 予備ボンベ | ４本 | 帝人エンジニアリング株式会社製 ＡＬＴ８４１Ｊ 上下カバー付 又は同等品 |

別表　取付品及び付属品　　　　　　　　　　　　　　令和７年度　水槽付消防ポンプ自動車

|  | 品 名 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | ドライブレコーダー | １式 | (株)ドライブカメラ製ＷｉｔｎｅｓｓⅣ－ＳⅡ ＳＤカード（３２ＧＢ以上)６枚付 |
| ２ | マップランプ | １ | 助手席上部（ＬＥＤ式） |
| ３ | 消防用無線電話装置 | １式 | 別途支給（デジタル方式） |
| ４ | 電動ホースカー | １式 | 長野ポンプ(株)製 ＮＧＮ２５Ａ（充電器付） 又は同等品 |
| ５ | ナンバーフレーム | １式 | 車両メーカー純正品又は同等品 |
| ６ | ディスクストレーナー | １ | 日本機械工業製Ｄ７５Ｓ又は同等品 |
| ７ | 消火栓金具 | １ | ７５φネジメス－６５φ差込メス |
| ８ | ピストルグリップ ノズル | ３ | ＹＯＮＥ製 ＮＶ－４０ＧＳＴＳ（呼び４０ ０．５Ｍｐａ）又は同等品 |
| ９ | 媒介金具 | １１ | ６５φ差込オス－オス、５０φ差込オス－オス ６５φ差込メス－メス、５０φ差込メス－メス ６５φ差込メス－５０φ差込オス×４ ５０φ差込メス－４０φ差込オス×３ |
| １０ | 分岐管 | １ ２ ２ | ６５φ差込メス－６５φ差込オス×２口（軽合金製） （受口スイベル） ５０φ差込メス－５０φ差込オス×２口（軽合金製） （受口スイベル） ６５φ差込メス－５０φ差込オス×２口（軽合金製） （受口スイベル） |
| １１ | バルブストッパー | ２ | ＹＯＮＥ製 シャットオフボールバルブ（５０φ－５０φ）又は同等品 |
| １２ | とび口 | １ | 柄長１８００ｍｍ程度 |
| １３ | 消防用ホース | ２６ | ５０φ×２０ｍ（カラーホース） １．６Ｍｐａ差込メス－差込オス（アルミ金具） |
| １４ | 消火栓ホース | ２ | ６５φ×８ｍ １．６Ｍｐａ 差込オス－差込メス（アルミ金具） |
| １５ | ホースバック | ４ | ＳＡＶＥＲ‘Ｓ製 ＲＳ－Ｗ－０２又は同等品 |
| １６ | ホースバンド | １０ | 布製マジックテープ付 |
| １７ | ホース結束バンド | ４ |  |
| １８ | ホースブリッジ | １式 | 大阪サイレン製ＣＢ４５０ 又は同等品 |
| １９ | チェンソー | １ | ＳＴＩＨＬ製ＭＳ２６１ガイドバー４０ｃｍ デュロチェーン仕様 又は同等品 |
| ２０ | エンジンカッター | １ | ＳＴＩＨＬ製ＴＳ４１０（１２インチ金属用、非金属用替刃各3枚）又は同等品 |
| ２１ | 万能斧 | ２ | ライズ製 レスキューアッキス ＳＤ－０１型 又は同等品 |
| ２２ | ボルトクリッパー | １ | ６００ｍｍ程度 |
| ２３ | 一連梯子 | １ | 関東梯子株式会社製 ＫＨＦＬ－ＣＴ３１又は同等品 |
| ２４ | ロープ | ３ | １００ｍ ＣＭＣ製：ライフラインＧ１１（黄色） |
| ２５ | ロープバッグ | ３ | ３０ｍロープ対応 |
| ２６ | 携帯警報機 | ４ | ＭＳＡ製 モーションスカウト・キー無し 又は同等品 |
| ２７ | 救助用縛帯 | １ | 藤井電工（株）製 Ｒ－４３０ 又は同等品 |
| ２８ | オープンスリング | ２ | １２０ｃｍ ８０ｃｍ |
| ２９ | 救命胴衣 | ４式 | 東洋物産（株）製 千葉市消防局仕様 又は同等品 |
| ３０ | フローティングロープ | １本 | ３５ｍ以上（浮環付） |
| ３１ | 強力ライト | ４ | ストリームライト社製 バルカン１８０ファイヤー１８０Ｆ（充電器付）又は同等品 |
| ３２ | 熱画像カメラ | １ | フリアーシステムズ製 ＦＬＩＲ Ｋ６５ 又は同等品 |
| ３３ | 可燃性ガス測定器 | １ | ＭＳＡ製アルティア５Ｘ サンプリングチューブ７．５ｍ フロート 専用ケース付 又は同等品 |
| ３４ | 誘導棒 | ２ | ＬＥＤ式 |
| ３５ | 伸縮コーン | ５ | 専用ケース付、ＬＥＤ内照式、高さ７０ｃｍ |
| ３６ | 手旗 | ２ | 赤旗 |
| ３７ | 停止表示板 | １ | 法定品 |
| ３８ | 車両工具 | １式 | 京都機械工具（株）ＳＫ４５３１１Ｍ（テストハンマー含む） バルブキャップドライバー 又は同等品 |
| ３９ | ブースターケーブル | １ | バッテリー対応型（長さ１０ｍ） |
| ４０ | 作業表示板 | １式 | ポーター工業製Ｍ１６０ 両面に夜光塗料で記入 記入文字：「訓練中」、「災害活動中」、「消火活動中」 又は同等品 |
| ４１ | 目隠しシート | ４ | ＦＳジャパン製 クイックプライバシーシートＶ３ |
| ４２ | サルベージシート | ２ | アルミックス製（概ね３．５ｍ×５．３ｍ）収納袋付 又は同等品 |
| ４３ | 携帯用拡声器 | １ | ノボル製レイニーメガホンタフＰｌｕｓ ＴＳ－６３１ |
| ４４ | 現場製図用画板 | ２ | グリーンクロス製 ＬＥＤ内照図板ＪＺＢ－３ＬＥ 又は同等品 |
| ４５ | 携帯電話 | １式 | 本体・充電器 |
| ４６ | 予備鍵 | ３ |  |
| ４７ | 充電中プレート | ２ | ドアノブ引っ掛け式 |